# 总则

## 基本要求

（1）本技术规格书是中国铁路通信信号集团公司（以下简称“招标方”）向为新建城际铁路联络线一期廊坊东至新机场段站后工程提供室内覆盖系统设备的厂商（以下简称投标方）提出的主要技术、网络业务功能和供货、安装、调测、验收等方面的要求，提供各投标方编写技术建议书和设备报价之用，本技术规格书和技术建议书作为设备采购合同的附件。

（2）投标方提供的各项设备及系统的功能、性能应完全符合招标方指明的标准，并满足或高于招标方指出的要求。对于本文件未规定的有关设备性能，投标方应提出建议，并陈述其理由。投标方提供的各项设备及系统的功能、性能应完全满足集成施工总承包招投标文件的要求。

（3）投标方提供的设备组成系统，应完全满足集成施工总承包招投标文件的要求，同时视为满足系统开通的最低要求，并实现与既有系统的互联互通，如有遗漏，投标方应免费补充。

（4）投标方可推荐应用最新技术制造的产品，但其规格应相当于或超过技术规格书中陈述的技术要求，该种产品的性能、可靠性与耐久性必须有显著的提高，并就选择产品的意图提供详尽的证明文件及解释。

（5）投标方对于规范书的疑问可以通过书面材料与招标方联系。招标方将以书面材料给予答复，有关招标方答复材料的复印件也将递交投标方。

（6）在技术谈判的各个阶段，招标方将以书面形式要求投标方对有关问题进行进一步的技术澄清，投标方应以书面资料给予正式应答；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

（7）招标方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。招标方有权根据需要修改和补充本技术规格书，修改补充后的最终技术规格书将作为合同的附件。

（8）投标方不得将本技术规格书中的任何内容透露给第三方，必须对本项目的技术文件以及由招标方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。

（9）本文件的解释权属于招标方。

## 投标方技术建议书要求

投标方在收到本技术规格书后尽快编写技术建议书和对本技术规格书的点对点应答，及时提交招标方以便在合同签订前进行确认。

### 技术建议书的内容格式要求

投标方所提供的技术建议书应按照以下内容格式进行编制：

建议书（一）：合同设备、合同服务及相关技术文件清单

建议书（二）：技术规格书点对点应答

建议书（三）：总体技术方案建议

建议书（四）：双方责任分工及工程界面

建议书（五）：设备安装、调试、开通及试运行

建议书（六）：设计联络及培训

建议书（七）：技术承诺

建议书（八）：技术服务支持和保修

建议书（九）：产品详细技术规格书

建议书（十）：其他需要说明的问题

### 技术规格书点对点应答要求

投标方的技术建议书中，要求对本技术规格书所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，对“部分满足”做出具体、详细的说明。不得使用“明白”、“理解”等词语。在答复中，要求明确满足的程度，凡采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明参见文档的具体章节或页码。

投标方应在技术建议书（一）中提供设备到板级的配置清单，清单中与用户容量相关的应说明具体的计算方法及依据，冗余备份板件也应注明。对设备子框的槽位数及应用情况，以及每种板子的功能及性能应提供说明。

投标方在技术建议书（五）中应说明对供货时间、安装、调测、验收等进度的具体安排，以及设备安装、调试、开通及试运行具体内容及方案。

投标方在技术建议书（六） 、（七） 、（八）中应说明给招标方提供的技术文件、技术支持、技术服务、设计联络、人员培训等的范围和程度。

投标方应在技术建议书（九）中详细提供：

（1） 设备原理、设备内部结构；

（2） 设备能提供的端口种类及数量；

（3） 设备功能及性能；

（4） 硬件设备的外形尺寸、面板布置、进出线方式；

（5） 硬件设备的重量、安装方式和要求；

（6） 设备所需的电源种类、耗电量、电压及地线要求等。

（7） 设备所使用的软件版本号，投标方需详细说明本次供应设备的软件版本情况。

投标方应在技术建议书中列出提供的技术资料详细目录清单。

投标方逐条应答本技术规格书中的各条内容应写出对应的技术数据和指标的实际值。对招标方提出的要求中不能达到及有偏差的各点，需详细说明其不能达到及偏差的原因。在未经双方商定作为订货合同的附件之前，招标方保留对本技术规格书解释和修改的权利。

投标方对本技术规格书未能提出的、有关系统的性能指标，在技术建议书中应进行说明并提供有关资料。

## 标准、版本和性能

（1）本技术规格书中所引用的和在本技术规格书中尚未做出明确规定的ITU-T、国家及铁路等行业标准及建议均是指ITU-T、国家及铁路等行业标准及建议的最新版本。

（2）投标方所提供的所有设备和系统（包括软、硬件）应符合有关ISO、ITU-T、IEC、IEEE、IETF等标准及中国国家、铁道部等相关国家、行业标准（包括相应的技术条件类标准、工程设计类标准、验收规范类标准等，如标准中有可选项，应支持可选项），应列出详细清单。

（3）目前为止，ITU-T、国家及铁路等行业仍未形成最终文本的规范，投标方应在ITU-T、国家及铁路等行业形成最终文本以后，投入运营一定时期（如36个月）内如推出新的商用版本，给予免费升级。

（4）若投标方的设备和系统包含非标准扩展协议或自有专用标准，应在技术建议书中具体说明，并附上相应的详细技术资料。

（5）投标方提供的各项设备和系统的特点、性能应完全符合投标方指明的标准，并满足或高于招标方指出的要求。

（6）投标方在报价书中给出的设备硬件和软件，必须承诺建议书中各项性能和功能指标的实现。

（7）各项设备承诺在各种业务功能同时启用时，不影响设备性能和稳定性，如有明显影响应明确说明。

# 配置一览表

## 配置清单

本技术规格书供货范围为新建城际铁路联络线一期廊坊东至新机场段站后工程的GSM-R室内覆盖及GPS信号覆盖系统设计、供货、安装及网络优化，以及配套网管系统的设计、供货及安装（每套室内覆盖系统包括1套网管及终端设备）。投标方提供的GSM-R室内覆盖系统中，不能放置在车站基站机房内的设备应自带UPS电源设备。

CJLLXZH-1标段物资采购清单：

| 序号 | 设备类型 | 单位 | 设备配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内分布式天线 | 副 | 76 |  |
| 2 | 耦合器 6db | 处 | 28 |  |
| 3 | 耦合器 10db | 处 | 27 |  |
| 4 | 耦合器 15db | 处 | 12 |  |
| 5 | 耦合器 20db | 处 | 7 |  |
| 6 | 功分器 | 处 | 1 |  |
| 7 | 1/2"馈缆接头 | 处 | 272 |  |
| 8 | 7/8"馈缆接头 | 处 | 76 |  |
| 9 | 负载 | 处 | 1 |  |
| 10 | GPS/北斗增益控制器 | 台 | 1 |  |
| 11 | GPS全项吸顶重发天线 | 副 | 副 |  |
| 12 | 避雷器 | 只 | 4 |  |
| 13 | GPS无源二功分放大器 | 套 | 3 |  |
| 14 | GPS无源增益放大器 | 套 | 3 |  |

| 序号 | 设备类型 | 单位 | 设备配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSM-R室内覆盖系统 | 平方米 | 31362 | 含GPS信号覆盖系统 |

说明：

- 投标方应按照铁道部装备技术政策要求配置提供设备。

- 投标方应提供室内覆盖具体设计方案，并负责网络优化工作。

- 室内覆盖系统应包括系统所需的所有设备及材料（例如基站、直放站、干线放大器、漏泄电缆、天线、馈线等），应满足业主和设计方提出的覆盖及容量要求。

- 实际供货数量、规格型号、设备配置及技术标准等应满足招标文件及施工图的要求，招标方保留在实施阶段修改GSM-R室内覆盖站点数量的权利，不足部分投标方应免费提供或更换。

- 投标方应对所投设备给出分项报价并给出每种设备的分项折扣率，或在报价表中说明总折扣率适用的分项设备。

- 网管系统需要考虑包含打印机、交换机、电源插座、桌椅等辅助设备的配置。网管及终端桌椅统一由设备厂家供货，具体规格待实施阶段由招标方统一。本工程采购设备的交货日期和交货地点在签订合同时确定。所有网管终端应包括一套点对点光纤收发器，辅助设备以满足开通需要为准，配置不足部分在实施阶段应及时免费提供。

- 本系统网元级管理系统应免费开放与综合网管系统接口的供第三方开发软件的相关信息，免费配合并满足综合网管接入要求。

- 网管设备需配置声/光告警设备。

- 设备报价中要包含设备间配线及接口终端配线，如光缆、射频电缆、电源线，漏缆等线缆，在工程实施时以设备厂家现场勘测为准；投标方报价要合理考虑工程实施中安装材料（如配线）数量的不确定性，满足现场实际使用需要。

- 设备机架要求带底座，底座高度可调，机架底座在工程实施时，根据机房装修情况并现场勘测后确定；机柜颜色以招标方在设计联络中提出的为准，不得以机柜颜色、尺寸为由拖延设备供货。

- 设备调试人员应具有原厂设备开通认证或培训合格证，持证上岗。现场调试期间，设备调试人员应严格服从招标方的各项计划安排，因不服从招标方的安排导致系统调试开通受到影响，招标方保留索赔损失的权利。

- GSM-R室内覆盖集GPS信号覆盖设备网管服务器、终端、机柜、尾纤等技术参数应按照 《中国铁路北京局集团有限公司电务部关于新建铁路通信系统 工程标准化的要求》（京电函〔2020〕7 号）执行。

## 服务需求清单

| 序号 | 内容 |  | 数量 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训 | 维护人员 | 60人天 | 工程现场 | 含参培人员的食宿费、交通费并提供授课教师、场所、培训仪器设备、培训教材等培训必须条件 |
|  |  | 技术管理人员 | 30人天 | 工厂或培训机构 |  |
| 2 | 工程设计联络会议 |  | 70人天x 1次； 30人天x 2次 | 一次供货方所在地（境内、境外），二次在工程实施现场或其他地。 | 投标方应提供设计联络会办公条件；投标方还应提供业主、维护、设计、集成参加人员自其所在地来往旅行、当地交通、食宿、保险和日常开支费用 |
| 3 | 工程服务 |  |  | 工程现场 | 含工程勘测、安装督导、系统调试、集成试验、试运行、终验等投标方需提供的相关服务和文档、资料 |
| 4 | 质保期内技术服务 |  | 3年 | 投标方所在地或工程现场 | 质保期内免费远程或现场技术支持、故障处理和设备维修服务 |

注：按照上表数量报价。同时，投标方须按照服务内容、地点，提供每人次单价报价，由招标方根据实际需求确定参与人数，待合同签订时确定。

## 备品备件及专用工具

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备品、备件 |  |  |
| 2 | 系统施工及维护专用工器具 |  |  |

投标方提供的设备备品备件数量应根据所供设备在以往运营中故障率的情况，考虑配置备品备件满足运营安全需要，对设备配置中不同的种类板件均应考虑备品备件。

质量保证期内（3年）系统所需的备品备件由投标方负责免费提供，且不低于系统设备总价的2％。质量保证期满后3年用的备品备件清单要求报出备件及消耗材料的名称、型号、规格、数量、单价、折扣率，不低于系统设备总价的3％，不含在总价中。

## 技术建议书及报价要求

在本技术规格书中提出的要求，投标方必须逐项作响应性应答（即说明如何满足），不允许复印技术规格书，否则即认为投标方不满足招标方要求。在未经双方商定作为订货合同的附件之前，招标方保留对本技术规格书解释和修改的权利。

### 技术建议书

（1）投标方提供的技术建议书应包含以下内容：

1）对招标方的技术规格书的逐项答复；

2）各处GSM-R室内覆盖系统的设备配置、设备及主要材料数量分表；

3）新建城际铁路联络线一期廊坊东至新机场段站后工程GSM-R室内覆盖系统的设备配置、设备及主要材料数量总表；

4）其他技术资料。

（2）其他技术资料中应包括

1）针对各GSM-R室内覆盖系统，分别给出整体方案；

2）针对各处GSM-R室内覆盖系统，分别给出系统图（包括信源设备、连接关系、线缆规格及长度、无源器件及其规格、天线口输出电平等）；

3）针对各处GSM-R室内覆盖系统，分别给出设备及无源器件布放图（包括信源设备、无源器件、线缆走向等）；

4）系统技术特性及可达到的指标；

5）设备技术特性及指标；

6）设备接口；

7）详细功能；

8）机械结构和尺寸；

9）安装要求及图纸；

10）环境要求：包括温度、湿度等；

11）对招标方技术规格书提出的要求中不能达到及有偏差的条款，应详细说明其不能达到及偏差的原因；

12）招标方在技术规格书中要求投标方提供的各项技术指标和数据；

13）与其他制式网络（公网）共用室内覆盖系统的可行性分析及方案；

14）所提供文件的目录。

### 报价要求

（1）投标方提出的报价书必须详尽。按需要报价的主要项目，包括各种设备、安装材料、文件资料、安装调测督导及培训费用等技术服务均应开列清单。

（2）如有优惠折扣，应在总报价中标明折扣率，并提供折扣后的总价。

# 工程描述

## 工程概况

### 线路概况

城际铁路联络线是京津冀城际铁路网中的重要组成部分，是北京新机场的“五纵两横”综合交通网络的重要组成部分。本线将在怀柔南站连接京沈、京张两条客运专线，在固安东站与京雄城际、京石城际、京九高铁相连，形成副中心地区及两大机场至东北、西北地区、中原地区的便捷客运通道，对于提升北京城市副中心对外交通枢纽地位具有重要意义。本线连通了通州区、雄安新区，为雄安新区交通枢纽的组成部分。

线路所属地区位于华北平原北部，为冲积平原，地形平坦开阔，地面高程15～40m，地势由北西向东南缓倾。沿线经过地区属于暖温带亚湿润大陆性季风气候，四季变化明显，春季干旱多风，冷暖多变；夏季气温高、湿度大、雨水集中；秋季天高气爽、冬季寒冷干燥、少雨雪。降雨量多集中在6～8月份，约占全年的70％，大风多集中在3、4月份。按照对铁路工程影响气候分区为温暖地区。

新建城际铁路联络线一期工程起自廊坊东站以东京冀省界处，经廊坊市广阳区、北京市大兴区，终至北京新机场以南京冀省界，线路全长39.339km，共设4座车站，分别为廊坊东站、空港新区站、新航城站和新机场站，预留北京新机场南航站楼设站条件，在廊坊境内设动车运用所1座。

京津冀区域为我国既有路网最稠密的地区，已形成以京哈、津山、京承、丰沙、大秦、石德为横向骨架，京沪、京九、京广为纵向骨架铁路运输网络，以及以京广客专、京沪高铁、京津城际、津秦客专、秦沈客专为核心的放射型客运专线网络。

### 工程范围

1．正线

全线正线范围为改DK12+724～改DK52+063，线路长度为39.339km。其中：北京新机场段DK42+038~DK46+115段，线路长度4.077km，此段站后工程施工图已批复。

本次站后施工图范围为改DK12+724～改DK52+063（不含北京新机场段），线路长度35.262km。

2．动车组走行线及空港新区动车所

（1）动车走行线左线：改DZDK25+690～DZDK29+400（站线分界），线路长度为3.710km。

（2）动车走行线右线：改DYDK25+690～DYDK29+400（站线分界），线路长度为3.753km。

（3）空港新区动车所。

3．机场南到发线同期施工段

1）机场南站北侧（小里程端）预留进站到发线近期施工范围，XLDK46+613～XLDK46+965，线路长度为0.252km；SLDK46+903～SLDK47+142，线路长度为0.239km。

2）机场南站南侧（大里程端）预留进站到发线近期施工范围，XLDK51+338～XLDK51+588，线路长度0.250km；SLDK51+123～SLDK51+320，线路长度0.197km。

### 车站分布及机构设置

全线共设置车站4座，分别为廊坊东站、空港新区站、新航城站、新机场站。线路所1座，为机场南线路所。

全线共设置动车所1处，为空港新区动车所；设综合维修车间1处，为空港新区动车所综合维修车间。

全线平均站间距7km，最大站间距离12.11km（空港新区～新航城），最小站间距离6.08km（新航城~新机场）。具体车站分布见下表。

| 顺序 | 站名 | 站间距离(Km) | 站房左右侧 | 车站性质 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廊坊东站 |  | 左侧 | 中间站 | 5台11线 |
|  |  | 9.860 |  |  |  |
| 2 | 空港新区站 |  | 左侧 | 中间站 | 2台6线 |
|  |  | 12.110 |  |  |  |
| 3 | 新航城站 |  |  | 地下车站 | 2台4线 |
|  |  | 6.068 |  |  |  |
| 4 | 新机场站 （已实施） |  |  | 地下车站 | 2台4线 |
|  |  | 5.483 |  |  |  |
| 5 | 机场南站 线路所 |  |  | 地下 |  |

### 铁路主要技术标准

1.正线

（1）铁路等级：城际铁路；

（2）正线数目：双线；

（3）设计速度：200km/h；

（4）最小曲线半径：一般2200m、困难2000m；

（5）正线线间距：4.2m。

（6）最大坡度：一般20‰，困难30‰；

（7）动车组编组辆数：城际列车8辆，部分跨线列车16辆；

（8）到发线有效长度：400m，部分650m；

（9）列车运行控制方式：CTCS2；

（10）调度指挥系统：调度集中；

（11）最小行车间隔：3min。

2.动车走行线

城际铁路联络线设空港新区动车所。空港新区动车走行线技术标准结合线路功能、所处地理位置、用地等因素综合确定。其主要技术标准见下表。

| 线别 | 正线 数目 | 设计速度（km/h） | 最小曲线半径（m） | 最大 坡度 （‰） | 牵引 种类 | 列车类型（m） | 列车运行控制 方式 | 行车 指挥 方式 | 轨道 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空港新区动车走行线 | 双线 | 80 | 一般800m，困难300m | 30 | 电力 | 动车组 | 自动控制 | 综合调 度集中 | 有砟 |  |

### 调度区段划分

1．运营管理

本工程由京津冀城际铁路投资有限公司统一管理，日常运营管理初期委托北京局集团公司负责。

2．调度区划

调度指挥系统按属地化管理原则，纳入北京铁路局调度所。

全线暂考虑在北京局集团公司调度所新设1个列车调度台，负责本线廊坊东（含）至新机场（含）段的行车调度指挥。

本线计划调度、客运服务调度暂纳入北京调度所相关调度台统一管辖。

（1）牵引供电调度台

在北京铁路局调度所新设1个城际联络线电调台负责廊坊东（含）至新机场（含）段的调度指挥工作。

（2）计划调度台

计划调度暂考虑纳入北京铁路局调度所京沈客专工程新设的客专计划调度台负责。

（3）客服调度台

客服调度暂考虑纳入北京铁路局调度所京沈客专工程新设的客专客服调度台负责。

### 相邻线、既有线线路概况

本线与京沪、京沪高铁在廊坊市有交叉。既有京沪高铁沿铁路两侧电缆槽分别敷设光缆1 条；全线开设有汇聚层传输系统及接入网层传输系统；设有 LT 设备，接入既有铁通程控交换机；全线设数字调度通信系统、GSM-R 移动通信系统、数据通信系统、综合视频监控系统、电源及设备房屋环境监控系统、通信电源系统等。

### 工程进度计划

计划工期：548天；

计划开工日期：2021年4月1日；

计划竣工日期：2022年9月30日。

## 通信系统工程范围

新建城际铁路通信系统工程包括物资设备采购、施工安装（含建筑工程、安装工程及接口工程）、调试试验（含联调联试配合）、培训、技术服务等内容，并包含全线统一系统调试。

（1）客专正线及相关工程

通信工程包括：

1）沿线路敷设长途通信光缆线路工程；

2）沿线各站地区和站场通信线路工程、区间通信线路工程；

3）沿线车站（包括站房）、信号中继站、区间基站、牵引变电所、AT所、分区所、开闭所、电力配电所、综合维修工区/工区、桥梁守护等处通信子系统（传输系统、电话交换及接入系统、数据通信系统、专用移动通信系统、调度通信系统、会议电视系统、应急救援指挥通信系统、时钟及时间同步系统、通信电源、电源及环境监控系统、综合视频监控系统、通信综合网管系统、通信防雷及接地等）设备安装工程；

4）GSM-R系统的安装调试、网络优化、联调联试及开通运营等工作；以及GSM-R系统的编号、频率申请、电磁环境测试（含清频）等工作；协助建设单位完成设置使用的无线电发射基站到当地无线电管理机构办理设台审批手续，领取电台执照；

5）信号楼等房屋设置综合布线系统；

6）本线在既有车站新设设备以及与既有传输接入、数据、交换等设备互联，并对既有传输、数据、交换设备的扩容工程；

7）本线与其他铁路交叉、并行、交汇区段基站的优化及调整、联调联试及开通运营；

8）数据网系统有关的系统的IP地址的申请与分配工作；

9）系统专用测试仪表及工具，本工程所涉及的各类设备（板件级、整机）及材料的备品备件满足铁建设【2012】158号的要求进行配置；

（2）本线铁路通信系统引入北京调度所相关通信机房与既有通信网联络等相关工程；对正在运行的既有线通信设备进行扩容或更换部分设备。

（3）通信维修用非安装维护用仪器仪表设备及交通工具，备品备件。

## 系统方案

GSM-R室内覆盖及GPS信号覆盖：

本工程在沿线廊坊东、空港新区、新航城车站新设室内覆盖天馈系统，覆盖站房内行车相关区域。室内覆盖系统采用分布式基站RRU，信源取自各站车站基站。在空港新区动车所信号楼新设1套室内覆盖分布式基站BBU，连接分布式基站RRU带室内覆盖天线覆盖空港新区动车所检修库、临修库。

在空港新区动车所检修库库顶、临修库库顶、新航城地下站室外设置北斗/GPS室外接收天线，在空港新区动车所检修库、临修库、新航城地下站内新设北斗/GPS转发器、放大器及北斗/GPS发射天线等，满足北斗/GPS校准需求。

## 工程界面

投标方负责：

（1）投标方应提供系统组成所需的全部设备和安装件，满足通信技术平台要求，保障系统的完整性，应按照合同实施和完成本子系统工程，并修补工程中的任何缺陷，保障系统能够通过试运行、验收开通等要求。

（2）投标方应完成招标方要求或合同隐含要求的任何工作，以及（合同虽未提及但）为工程的稳定、或完成、或安全和有效运行所需的所有工作。

（3）投标方应提供安装设备所需的机架底座、螺栓螺帽、配线电缆等所有安装材料及安装件。

（4）本工程设备的内部配线及与其它设备（列头柜、DDF架、ODF架、MDF架或小站电源柜等）连接所需线缆及相应接头（尾纤、同轴电缆、配线电缆、电源线、电源端子以及至机房接地排的地线告警线、网管线、跳线、接头等）均由投标方提供。设备的所有用户接口板上的端口均需全部分别配至ODF、DDF架、MDF、VDF架（或端子模块）、以太网配线架（或端子模块）。各种线缆的容量要满足本工程要求，长度要给足，应可以在合同签订后根据每站的实际情况进行调节。所供各种线缆的技术性能应符合国际、国内相关的行业技术标准。

（5）各种线缆接头端子应符合招标方采购的配线架端子及设备接口要求，有特殊情况的需提出说明。

（6）投标方应提供设备安装督导、设备单机测试、系统调测、系统开通调测、设备接口性能测试、互联互通调测、配合其他相关系统开通调测等技术服务及测试报告，在系统开通时同时提交各种书面测试报告。

（7）投标方应保证室内覆盖系统的覆盖区域、覆盖指标、系统功能、系统性能等（包含外购件在内）均符合规格书要求。如未达到本技术规格书要求，应由投标方负责解决，直至满足本技术规格书要求。由此引起的一切费用由厂家自行承担。

（8）投标方负责所供设备的机架及子架安装工程。

# 技术规范

## 引用标准

（1）系统产品均应满足但不限于如下标准及要求：

1）系统主要技术要求应符合中华人民共和国铁道部《GSM-R数字移动通信网技术规范 第五部分：中继传输系统》（科技运[2007]63号）中的相关规定。

2）系统覆盖区内场强应连续覆盖，无线场强覆盖指标应满足中华人民共和国铁道部《铁路GSM-R数字移动通信系统工程设计暂行规定》（铁建设[2007]92号）中对话音及GPRS数据业务的相关规定。

3）系统的主要性能指标应符合中华人民共和国铁道部《铁路GSM-R数字移动通信系统工程设计暂行规定》（铁建设[2007]92号）中对话音及GPRS数据业务的相关规定。

4）《铁路客运专线通信技术装备标准(试行)》（运基通信[2010]35号）。

5）《高速铁路设计规范（试行）》（TB10621-2009）

6）《铁路通信漏泄同轴电缆》（TBT3201-2015）

7）中国铁路总公司关于印发《中国铁路总公司铁路专用产品认证采信目录》的通知（铁总科信〔2018〕196 号文）

（2）本技术规范书未规定的其它技术要求不劣于ITU-T、IEC建议和中华人民共和国国家标准、中华人民共和国通信行业标准的要求。

（3）其他未详尽部分均按中华人民共和国相关现行标准执行。

（4）以上标准如有更新，按最新标准执行。

## 性能指标

（1）系统的其它性能指标要求如下：

| 序号 | 系统其它性能指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外接收电平 | 室外10米以外接收电平≤-90dBm（95%时间地点概率） |
| 2 | 天线发射功率 | ＜15dBm |
| 3 | 上行噪声电平 | ＜-120dBm |
| 4 | 通话质量 | RxQual≤3的测试点数量占95％以上 |
| 5 | 室内覆盖接收最小电平 | -98dBm@95% |

（2）GSM-R室内覆盖系统接入沿线基站时，系统信号严格控制在室内区域，不能对沿线GSM-R网络产生干扰。投标方应对GSM-R室内覆盖系统对沿线GSM-R网络的干扰情况进行理论分析，给出GSM-R室内覆盖系统是否会对沿线GSM-R网络产生同频干扰的结论，并提出有效的、可实施的控制方案。

（3）GSM-R室内覆盖系统使用独立基站时，系统应保证服务区域边缘与周围其他基站各小区间进行正常的切换，系统信号严格控制在室内区域，减少正线终端切换次数。投标方应提出有效的、可实施的控制方案。

（4）投标方应在室内覆盖系统开通后进行各处室内覆盖系统的场强测试（包括室内、室外10米及以外），如不能满足本技术规格书的要求，应负责进行优化调整，达到要求后向招标方提供完整的测试及优化报告

（5）投标方应根据接入基站位置、车站站房平面图及车站条件，合理选择设备放置地点。

（6）投标方应根据车站站房平面图，合理选择天馈方式，在满足无线覆盖指标的条件下遵循天线最少化原则。车站站房平面图可在投标阶段至招标方指定地点查阅。

（7）投标方应给出GSM-R室内覆盖系统信源设备接入基站后，基站底噪抬升情况的理论计算，并提出有效的、可实施的控制方案。

（8）系统应具备高可靠性、高可用性。保证系统可靠性的措施至少包括：采用冗余技术、选用已证明具有高可靠性的标准元器件。

（9）系统应具备良好的可维护性及可扩展性。

（10）系统应具有防电磁干扰、防雷电干扰的能力，抗干扰能力及电磁辐射符合中国及国际标准及相关设备防护要求。

## 设备及配套材料要求

### 设备一般要求

（1）设备的总体机械结构，应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性，实现硬件模块化。应具有足够的机械强度和刚度，设备的安装固定方式应具有防振抗震能力，应保证设备经过常规的运输、储存和安装后，不产生破损变形。

（2）投标方应提供设备的机械结构、品种规格及安装规程等方面的详细说明。

（3）线缆在机架内排放的位置应设计合理，不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。所有的安装和维护操作均应在机架前面进行。

（4）所供设备机架应为标准机架，机架不装单元框的空位置应加装盖板。通信站和中间站的设备机架高度本工程统一按2.2米考虑，设备机架要求带底座（底座高度根据工程需要可调）。设备机架厚度按3种规格要求：数据网设备和相关服务器设备机柜按1200mm厚度，其他机柜厚度均按600mm；各设备机柜宽度统一按600mm考虑。投标方应详细说明所提供设备的物理尺寸参数（高×宽×深，单位mm）。投标方提供的设备机架应能上、下进线，前、后开门，左、右侧布线。所供设备机架尺寸、颜色、标签等需满足工程在设计联络中提出的统一要求，不得以机柜颜色、尺寸为由拖延设备供货。

（5）机架顶部应具有电源分配端子，告警接线端子，应具有可闻、可视、紧急或非紧急告警，投标方应提供可闻、可视告警的工作原理图和电气指标。

（6）设备保护

当设备加电运行时，插入或拔出机盘应不引起任何元件的损坏和缩短使用寿命。投标方应详细说明所提供设备是否具有在不中断通信的情况下可带电进行板卡的插拔 操作的能力。

（7）冷却、通风

投标方应说明设备的散热方式，设备的冷却优选自然通风散热方式。应提供设备的散热量、噪音。

（8）各种用户接口应有过压过流保护功能：设备的过压过流保护性能应符合ITU-T建议 K20的要求。

（9）根据工程情况，明确本工程设备供电方式（交流、直流），投标方需提供设备的满配耗电量及每块板的耗电量。

（10）投标方应提供设备的重量(Kg)和承重要求，当设备承重要求大于600Kg/m2，投标方需给出详细的机房承重解决方案。

### 分布式基站RRU

分布式基站系统是一种基带与射频分开设置的基站，同时支持多射频单元组网，有效地拉大覆盖小区，各射频单元与基带间支持星型、链型、树型等组网方式。能够有效地拉远射频信号。

◆RRU功能

完成基带信号和射频信号的调制解调、数据处理、合分路等功能。

针对不同的容量和覆盖需求，可以灵活地通过RRU级联方式快速扩容。

RRU应能完成电源及环境监控功能，并要求OMC-R网管系统应能实现对RRU所在机房内的电源（含蓄电池）及环境监控功能，并接入电环及环境监控系统。

A．电源与环境监控功能范围要求：

◆通信电源

交流配电盘：输入电压和电流测量及告警。

整流模块：直流输出电压和电流、交流输出电压和电流测量，整流器的故障、过载、整流输出过压、欠压、启动、关闭、复位等工作状态告警。

蓄电池：总电流、总电压、电压过放。

通信防雷

电源及环境监控系统应可采集通信防雷设备信息进行监控。

空调设备

实现远程遥控、监测空调的工作状态。

环境信息

温度、湿度、烟雾、水浸、非法入侵等。

B．电源与环境监控功能技术要求：

遥测量精度

直流电压应不大于±0.5% ；

蓄电池2V单体电压测量误差应不大于±5mV，12V单体电池电压测量误差应不大于±20mV；

其他电量测量误差应不大于±2%；

非电量测量误差一般应不大于±5%；

温度测量误差应不大于±1℃；

在环境温度为25℃、湿度范围为30%RH～80%RH时，湿度测量误差应不大于5%RH；当湿度超出30%RH～80%RH时，湿度测量误差应不大于10%RH。

遥信量：正确率为100％。

遥控量：准确率为100％。

RRU应具备驻波比监测功能。

RRU应具备主、备光路引入的功能，当其中一条光路故障时，RRU应能正常工作并实现相应功能。

RRU设备（含备用）应自带标准19英寸机柜（600*600（mm））L型安装架。

◆RRU技术要求

| 功能指标名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 共小区特性 | 支持 |
| 支持频段 | GSM-R频段 |
| GSM900M TOC | GMSK 30W |
| 接收灵敏度 | -113dBm（static） |
| 温度范围（°C） | -40～＋50 |

◆RRU组网

RRU与BBU之间支持星形、链型等组网方式。

RRU与BBU之间支持光纤方式。

RRU与BBU应支持不小于3载频，或给出相应方案。

### 干线放大器

干线放大器技术规格及参数要求如下：

| 序号 | 干放技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大输出功率 | 上行：0±3dBm |
|  |  | 下行：30±3dBm |
| 2 | 最大增益 | 最大增益≤ 50dB，最大标称增益误差不超过±3dB。 |
| 3 | 增益调节范围 | 调节范围≥20dB |
| 4 | 带内波动 | 带内波动≤2dB（p-p） |
| 5 | 噪声系数 | 噪声系数≤4dB |
| 6 | 电压驻波比 | 电压驻波比≤1.4 |
| 7 | 传输时延 | 传输时延≤1.0μs |
| 8 | 杂散发射 | 9kHz～1GHz≤－36dBm |
|  |  | 1GHz～12.75GHz≤－30dBm |
| 9 | 互调产物 | 互调产物≤－36dBm |

### 天线

天线技术规格及参数要求如下：

| 序号 | 天线技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 增益 | 室内定向天线≥5dBi |
|  |  | 室内全向天线≥2dBi。 |
| 2 | 不均匀性 | 工作频段内增益的不均匀性不大于3dB |
| 3 | 输入阻抗 | 50Ω |
| 4 | 电压驻波比 | 电压驻波比＜1.4 |
| 5 | 三阶互调 | 三阶互调＜－107dBm |
| 6 | 雷电防护 | 直流接地 |
| 7 | 防护能力 | 具有良好的防雨能力，具有防盐雾、潮湿、大气中二氧化硫与紫外线辐射的能力。 |

### 射频同轴电缆

室内敷设的射频同轴电缆护套应采用阻燃或耐火性能的材料。馈线技术规格及参数要求如下：

| 规格 项目 | 12mm (1/2″) | 22mm (7/8″) | 12mm S (1/2″S) |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘介电强度 DC，1min（V） | 6000 | 10000 | 2500 |
| 最小绝缘电阻 （MΩ·km） | 3000 | 3000 | 3000 |
| 护套火花试验 （AC，有效值）（V） | 8000 | 8000 | 5000 |
| 电容（pF/m） | 76 |  | 83 |
| 特性阻抗（Ω） | 50±2 |  |  |
| 传播速度系数 | 0.88 |  | 0.81 |
| 最大传输衰减 （20℃） 900MHz（dB/100m） | 7.70 | 4.08 | 11.47 |
| 电压驻波比 | 1.20 | 1.15 | 1.20 |

## 环境指标

工作环境温度：

1) 车站室内设备：-10℃～55℃；

2) 室外设备：-20℃～65℃；

存储温度：-20℃～70℃。

相对湿度：当温度为30℃时，周围空气相对湿度不大于95％。

## 电气指标

（1）设备输入电压：-48V DC供电，或220V AC±20％；

（2）接地：机房接地电阻不大于4欧姆。

## 系统RAMS指标

投标方提供设备单机、系统RAMS指标，并提供详细的计算方法：

投标方应提供设备单机、系统的RAMS指标、计算方法及所用到的参数。各系统平均故障间隔时间（MTBF）、平均维修时间（MTTR）、年平均中断时间、可用度应不劣于施工总承包招标文件及各标准规范要求。

## 电磁兼容、防雷、接地要求

针对工程情况投标方应在技术建议书中提供电磁兼容、防雷、接地解决方案。

设备的电磁兼容性及抗电磁干扰应满足IEC-801-2，IEC-801-3和IEC-801-4以及《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB 50689-2011）的要求，投标方应提供设备的具体电磁兼容指标、测试方法及测试数据。所供设备应适应本工程电气化铁路的使用环境，具备防铁路电气化干扰的能力。

投标方所提供的系统设备应包括屏蔽、滤波、其它器材及技术以抑制自我产生的电磁干扰，电磁辐射应不超过可以接受的向外辐射电平。

投标人应提交设备的电磁兼容（EMC）方案，并采取措施解决电磁干扰/兼容的问题。

系统电磁兼容性要求应符合GB/T 24338.5-2009《轨道交通 电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰》中有关条款，符合性能判据B级。

系统光、电缆线路抗电磁干扰性应符合铁路防雷、电磁兼容及接地工程技术的相关规定。

系统电磁辐射防护性能应满足下列要求：

系统中无线发射设备的电磁辐射功率应符合国家和行业有关法规与技术标准的要求。

系统中不与操作人员直接靠近或接触的非无线发射的设备，其对外电磁辐射功率应符合国家和行业有关法规和技术标准的要求。

应在通信设备、通信线路、电源、机架结构、地线、室外设施及地线设置等方面采取电磁兼容和防雷设计，包括元器件的选用和印刷电路板的设计制作。

应采用有效方式防护通信系统电子设备及人身安全。

投标方应提供设备的电磁兼容测试报告，并采取措施解决电磁干扰/兼容的问题。

投标方应采取雷电防护措施，保证设备的正常工作。

投标方应采取措施防止因强电电缆对通信系统产生的电磁干扰。

投标方应采取措施防止因牵引和或配电所与通信设备室相邻而产生的电磁干扰。

系统采用综合接地，接地电阻不大于1欧姆。

## 抗震性能要求

应符合国家、行业相关抗震标准的规定，并针对工程情况投标方应在技术建议书中提供具体设备的抗震处理措施。

# 设备安装、调试、开通、试运行及验收

投标方应提供通信系统技术文件、设计联络、型式试验、出厂检验、包装、运输、保险、施工安装督导、调试、培训、完工试验、联调、试运行、维修维护和质量保证期内（3年）的技术服务和技术支持。

投标方应在技术建议书中列明详细的双方责任清单，明确责任范围和界限。

投标方应说明对供货时间、安装、调测、验收等进度的具体安排，以及设备安装、调试、开通及试运行具体内容及方案。

## 交货期及交货地点

根据招标方要求，工程设备按工程进度交货，投标方应提供设备供货周期表。

交货地点：招标方指定地点的本工程现场。

投标方应负责工程需要的设备的包装、装货、运输接收、卸货、储存和保护。

投标方应将所供货设备用坚固包装并采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证设备能够经受多次搬运、装卸以及空运、远洋和内陆的长途运输。凡由于对设备包装不当或采取防护措施不充分致使其损坏或丢失时，投标方应负责办理修理、更换或赔偿等事务。

## 型式试验

已通过型式试验的成熟产品应提供详细的型式试验报告，可不重新进行型式试验。

型式试验将按照招标方和投标方双方按系统设备设计阶段确认的标准在投标方工厂或权威机构进行。试验内容必须满足施工总承包招标文件及本技术规格书规定的要求，至少应包括环境试验、电源波动试验和电磁干扰试验。试验的样机必须取自将要发往投标方的同一批货中，做过型式试验的样机不得作为供货内容。同时投标方应提供详细的型式试验报告。

投标方外购的设备也应提供型式试验报告。

所有未能通过测试的设备按合同相关条款规定处理，投标方应负担由此引起的直接费用和间接费用。

## 出厂检查测试

投标方须根据ISO9000系列的规定对所有的元器件进行例行检查，只有检查合格的元器件才能用于系统。

设备出厂前，应进行单机测试和整机的系统测试（包括软件、硬件测试、附属设备及可靠性测试）。系统和设备的出厂检验应在投标方制造工厂内进行，所测试的设备应为招标方所购买的产品，招标方认为有必要时可派员观察对所订购设备的检查和测试情况。

测试前，投标方应提出出厂测试的详细计划（包括测试项目、测试方法、采用仪表、指标及相关规程），并与招标方协商同意后执行。

出厂测试后，投标方整理并将出厂系统测试记录送交招标方。经招标方审定同意后，设备才能出厂。投标方应随机提供出厂测试记录。

投标方应提供系统的质量证书。

通过试验应证实系统满足功能，试验中发现的故障及功能失效等问题应在出厂前予以纠正。

通信系统设备的硬件和软件的工厂试验应包括模拟试验，测试条件应同本工程实际运行相似。

若招标方检验人员已到投标方场地，而检验无法按计划进行时，所有由此产生的费用由投标方承担。

## 到货检验

投标方应将所供货物的发货清单（按板级装箱单）以传真和电子邮件的形式提交给招标方，并在所提供的设备、材料及技术文件运抵规定的交货地点后，与招标方、业主（必要时协同商检局）共同对其进行检查，认真做好交接记录，双方签字。到货检验包括如下内容：

- 外观检查

- 满足合同对包装的要求；

- 外观良好，运输途中未受损；

- 编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。

所进行的检查满足合同中招标方的要求后，即办理入库交接手续，同时出具入库单或交接单，入库单或交接单应由相关方代表签字。

- 开箱检验

- 检查密封包装物的完好性；

- 检查、核对装箱货物数量、型号与发货清单是否一致；

- 检查装箱货物编号、数量和名称与合同要求的货物清单是否一致。

投标方应于上述到货开箱验货10天前，通知招标方验货日期，如果投标方不能按时抵达，招标方有权自行开箱。投标方应接受招标方的检验结果。

若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，双方须记录并于一周内确认，并且不排除投标方因自身原因未能到场，该记录或商检局出具的商检报告均可作为招标方向投标方索赔的依据。

除非另有规定，投标方须在接到招标方索赔声明后30天内，修理、更换或补齐索赔货物，由此产生的费用应由投标方负担。

若因投标方过失而在验货和检验时发生修理、更换或补货等情形并导致工期延误，则招标方有权据合同有关条款的规定对由此造成的损失向投标方索赔。

投标方代表参加验货和检验的费用，包括机票和生活费，均由其自理。

开箱检验结束后，双方检验人员应签署开箱检验报告。

## 安装试验

投标方提供所供设备的安装指导，并负责提出安装试验标准，交由招标方确认，经双方修改确认后生效。

每台设备和每个系统，在工地安装后，招标方和投标方双方代表按确认的安装试验标准进行安装验收，双方需到场参加和见证。

投标方负责提供系统安装调试的试验计划、程序和大纲，负责其供货范围内的调试，并出具调试记录。

经招标方确认，投标方对通过安装调试的每一设备出具安装验收文件。

安装验收须根据合同相关条款和计划的规定进行并完成。

## 部分试验

部分试验用于证明各个子系统的单体设备技术指标是否满足合同要求。

部分试验包括子系统的性能和功能测试。

投标方应给出各单项测试的详细内容，并将在设计联络中详细确认。

## 系统试验

在部分试验后，对包括通信线路、传输接入系统、电话交换系统、调度通信系统、会议电视系统、电源系统、数据网、综合视频监控系统、专用移动通信系统、应急救援指挥通信系统、同步及时钟分配系统、动力环境监控系统、综合网管系统等各子系统间进行联合调试以验证系统达到工程设计要求。测试过程中要做详细记录。

投标方须提出系统测试计划供招标方参考，系统测试应至少包含如下内容：

- 功能测试

- 性能测试

- 稳定性测试

- 容错测试

- 安全性测试

- 互通测试

- 其它测试等

投标方应提供系统测试详细内容和指标、测试方法、应用仪表的技术规格等，对测试结果及系统的全部开通、使用负责。

系统测试应由投标方和招标方双方技术人员同时到场进行。系统测试的条款应与相关技术规范一致，所需仪表由投标方解决，各种测试结果和指标必须在测试报告中反映。

经招标方确认，投标方对所提供系统出具系统测试报告。

## 集成试验

### 四电内部集成试验

对各通信子系统与其它四电内有关系统的接口进行检查，以保证所需联调的各系统通过其接口达到工程设计的要求。

投标方配合四电内部集成试验，负责所供设备的缺陷修正。

### 集成试验（联调联试）

对各通信子系统与其它有关系统的接口进行检查，以保证所需联调的各系统通过其接口达到工程设计的要求。

投标方配合集成试验（联调联试），负责所供设备的缺陷修正。

## 试运行

集成试验完成后，设备将在实际环境下进行试运行，试运行将在尽可能相似于实际运营的环境下进行。

试运行应把所有系统、设备及材料放在实际负荷环境中作为一个不可分割的系统进行检测，以查明合同中规定的要求是否达到。

试运行期间，所有系统、设备及材料均须按实际操作模式无故障连续运行。若有故障发生，造成试运行中断，投标方须负责排除故障并重新开始试运行。若在招标方要求的时间内投标方未能排除故障，则招标方有权根据合同有关条款处理。

试运行时间根据工程情况和总承包招标要求确定（一般为连续二个月）。投标方配合试运行，负责所供设备的缺陷修正。试运行结束，招标方与投标方共同签署成功运行试验报告。

## 进一步试验

如果任何缺陷或损害的修补，可能对工程的性能产生影响，招标方可要求重新进行合同提出的任何试验。

## 验收

投标方在试运行结束后，应根据招标方的要求，提供所供设备的验收方案，向招标方提供运行验收所需资料，并配合招标方和业主的验收工作。

提交资料包括但不限于以下内容：

（1）设备投标方随机文件资料；

（2）竣工图、竣工资料所需资料

（3）投标方供应设备的备品备件清单；

（4）单机测试记录；

（5）子系统测试记录；

（6）业务接口测试记录；

（7）设备缺陷处理记录；

（8）系统联调的测试记录及分析报告；

（9）故障考核记录。

（10）室内覆盖系统开通后的室内外场强测试报告及正线切换测试报告等。

运行验收文件的内容和文整应符合科学技术档案构成的一般要求（GB 9705-88）和技术制图复制图的折叠方法（GB106093-89）。

# 专用维护工具仪器和备品备件

## 专用维护工具仪器

投标方应详细列出必需的专用维护工具仪器名称、型号、规格、数量、单价和总价。如果投标方认为不需要专用维护工具仪器，应说明。投标方应保证在交货时一同提供安装和维护所用的专用工具和材料。

## 备品备件

（1）投标方应根据设备情况列出质量保证期内的备品备件具体配置清单（包括型号规格、数量、单价、折扣率、总价）和计算说明；备品备件数量必须保证系统正常运用维护的需要。质量保证期内（3年）系统所需的备品备件由投标方负责免费提供，且不低于系统设备总价的2％（备品备件的单板价格和折扣率与投标设备单板报价和折扣率应一致）。招标人有根据配置变化适当调整备品备件的权利。在质量保证期截止时，投标方应补齐质量保证期内消耗的备品备件，并经业主确认后按照备品备件清单正式移交给维护单位。

投标方应提供备品备件的优惠供货价格（不高于本次设备成交的单板价格和折扣率），并承诺质量保证期满后的15年内，以不高于该优惠供货价格提供设备正常运用和维修所需的备品备件。为此，投标方给出的承诺书中应有备品备件价格换算公式，根据该承诺书，当招标人需要的时候，签订后续备品备件供应合同。

（2）投标方提供质量保证期满后3年用的备品备件清单，要求报出备件及消耗材料的名称、型号、规格、数量、单价、折扣率，此报价不含在总价中（费用不低于投标设备总价的3%）。备品备件必须保证质量保证期后3年系统正常运用维护的需要。

（3）如果设备停产，投标方应提前半年通知招标方或维护单位，以便准备相关备件。

备品备件的种类按照下表提供。

附表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证期（3年）所需备品备件 |  |  |  |  |
| 2 | 质量保证期满后3年所需备品备件 |  |  |  |  |
| 3 | 专用仪器仪表、工具 |  |  |  |  |

注：备品备件的配置原则

- 维护机构设置暂定为铁路局所在地设技术支持中心，沿线设2个维护管段。

- 设备上是双配热备的单板（或模块），按照技术支持中心及沿线其中1个维护管段各至少配置1块原则考虑。

- 设备上没有备用板以及直接对用户业务的接口板（或模块），按照技术支持中心至少配置1块、各维护管段至少配置1块原则考虑。

- 对部分故障率较高的部件或设备，备用数量应适当增加。

设备上使用的各种专用接头、专用工具应在满足工程需要的前提下考虑一定备用量，满足后期维护工作需要。

# 技术服务和技术培训

## 技术服务

### 投标方技术服务的内容

投标方的责任包括从设备的设计、制造、运输、安装、设备间连接、调试直到整套设备交付使用并按施工总承包招标及本技术规格书的要求正常运转。在设备安装和交付使用期间，投标方应保证派遣充足的、技术熟练、称职的技术人员（至少有两年以上通信本专业工程开通经验）到设备安装现场进行技术服务，并由投标方提供相应资历证明材料。投标方提供的技术服务人员应相对固定，在整个工程安装、调试、试运行及质量保证期内，未经招标人同意投标方不得随意更换其技术服务人员。技术服务的内容包括：

- 技术培训

- 设计联络

- 现场安装的技术服务；

- 工程服务：现场安装技术服务，现场督导、培训等；

- 现场调试，现场验收试验；

- 试运行期间的服务；

- 质保期内的服务；

- 技术规格书内规定的其他服务。

### 投标方需满足的技术服务要求

（1）质量保证期内的技术服务

系统集成工程的质量保证期为竣工试验完成并且业主签发工程接收证书之日起3年，质量保证期内投标方应提供原厂或有铁路开通经验和业绩、并经业主审查批准的人员提供服务，质量保证期内投标方应至少免费提供以下服务：

1）远程支持服务

远程支持服务是指向用户提供关于通信设备日常操作维护的咨询和非紧急情况下的故障处理。服务热线提供7×24小时服务。远程支持服务内容为：一般系统咨询、产品咨询、硬件咨询、软件咨询、数据咨询、获取资料等。

2）现场支持服务

现场支持是指用户通过电话或传真等方式寻求技术支持和帮助，根据故障等级确定进行现场支持，派遣经验丰富的工程师赴现场提供现场支持服务，现场处理故障，通过部件的维修或更换等措施将系统在最短时间内修复。属投标方责任的，其费用由投标方承担。发生一级故障设备的质量保证期应从故障处理后重新算起。

根据不同故障级别，现场支持服务要求如下：

| 级别 | 具体现象 | 到达现场时间 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 重大的系统故障：现有的系统停机，或对用户的业务运作有严重影响 | 小于6小时 | 迅速及时到达故障现场处理故障，并提供故障处理报告。 |
| 二级故障 | 严重的系统故障：现有主要设备的性能严重下降,对最终用户的业务运作产生重要影响。 | 12小时 | 迅速到达故障现场处理故障，并提供故障处理报告。 |
| 三级故障 | 设备的主要板件的性能受损或故障,但业务运作正常。 | 24小时 | 工程师可以确定故障原因的，协调找出损坏的板子并替换掉，使设备正常运行。此事件将被记录在案。除了通过电话交换信息外，还可以通过更为先进的通讯手段进行远端数据采集、远端诊断。若仍不能解决，将会派出资深工程师奔赴现场。 |
| 四级故障 | 除以上三级故障以外的其他问题。 | 36小时 | 工程师首先确定问题原因，并进行处理，使设备正常运行。此事件将被记录在案。 |

注：通信子系统故障分级参见下表：

| 级别 | 故障描述 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 一．设备 1. 整机或者一块（含一块）以上单板出现燃烧现象；（核心网、基站子系统） 2. 由于系统故障，导致整机业务中断；（核心网、基站子系统） 3. 主要单板故障引起部分模块或部分局向业务受阻；（核心网、基站子系统） 4.主备单板同时故障导致无法对设备进行维护（核心网、基站子系统） 5. 整个机框或整个机柜掉电；（核心网、基站子系统） 6. 主控单板频繁主备倒换或死机倒换并严重影响业务；（核心网、基站子系统） 7. CPU过载导致部分或全部局向业务受阻；（核心网、基站子系统） 8. 某一类资源单板全部故障并影响业务。（核心网、基站子系统） 9. 大量或全部局向存在杂音问题；（核心网） 10系统产生紧急告警并且对业务影响非常大；（核心网、基站子系统） 11. 网管服务器、应急工作站都故障（如硬盘故障、系统崩溃等），导致用户无法对设备进行维护（核心网、基站子系统） 12. 数据库丢失，并无法恢复；（核心网、基站子系统） 13. 一个或多个话务路由、信令点不可达，导致部分局向业务受阻；（核心网） 14. 大量链路出现频繁闪断问题；（核心网、基站子系统） 15. A接口信令链路全部中断，或A接口所有电路故障，导致全局业务中断。（核心网、基站子系统） 16. BSC主机处理异常导致一个以上（含一个）单板（模块）下所有基站故障，业务中断。（基站子系统） 17. BSC下所有基站无法进行呼叫。（基站子系统） 18. 出现频繁的单通、串话、通话杂音、拥塞、掉话等异常现象。（核心网、基站子系统） 二．业务 1. 全局用户无法正常做主/被叫； 2. 部分或全局用户无法使用数据业务； 3. 大量用户呼叫不能成功； 4. 部分或全部局向的基本通话业务不正常； 5. 部分或全部局向的短消息、数据或智能业务不正常； 6. 部分或全部局向的切换业务不正常； 7. 部分号段或全部号段不能做主叫或被叫； 8. 部分或全部用户无法发送/接收短消息； 9. 由于系统故障，导致小区无法提供GPRS业务。 三．网管及服务器 1. 系统宕机，且无法立即恢复的； 2. 所有客户端都不能访问服务器。 |
| 二级故障 | 一．设备 - 采用主备用机制系统的备用部分故障。 - 由于中继和信令设备故障，1个或以上局向所有链路故障，导致该局向业务从备用路由转接。 - 某一块单板故障，对业务有影响； 4. 部分局向存在杂音问题； 5. 系统产生紧急告警并对业务有影响； 6. 主控单板频繁主备倒换或死机倒换但不影响业务； 7.网管服务器、应急工作站故障，导致网管系统不能及时提取各项指标； 8. 告警台/告警箱故障； 二．话单 1. 较多话单丢失；如一个以上话单文件、某一类呼叫不产生话单； 2. 较多话单错误；如某一类话单错误、话单中某个域均错误；一个以上话单文件存在错误； 3. 无法取到话单，2天内不能恢复。 三．网管及服务器 1. 故障管理功能失效； 2. 性能管理功能失效； 3. 任何一个网元的非正常脱管； 4. 个别客户端不能访问服务器。 |

3）现场值守服务

根据不同通信子系统要求，在本工程铁路投入运营一周或一个月内（GSM-R数字移动通信系统一个月，其它通信子系统一周）采取5×8小时的现场值守工作，派遣工程师在铁路方的设备网管机房进行现场值守服务，工作内容包括：网管巡视、设备状态巡视、告警监控处理、故障处理，帮助铁路方维护人员提高维护水平，解答铁路方维护人员提出的技术问题等。

4）版本升级服务

投标方应对自身软、硬件版本变化以及解决网络设备运行过程中存在的问题等进行软、硬件版本升级服务。

投标方应保证所提供的软件为最新成熟版本，且保证质量保证期内如推出新的商用版本，给予免费升级。

对所购同一版本软件应免费修改和更新。

在软件升级时，设备软件和网管软件应在线平滑升级，在升级达不到预期目的时，投标方应免费恢复升级前软件版本和相应的数据库。

5）资料服务

铁路用户可以通过设备厂商的技术支持网站或者通过发放的纸面文档、电子邮件、磁盘、光盘等形式，获得投标方的有关产品知识、设备运行、维护经验和技巧等方面的资料。资料服务包括以下服务内容：网上资料服务和资料索取服务等。

6）故障件维修服务

投标方对用户在使用过程中出现的故障板件进行修复以保证设备持续可用的服务。

7）备件同步升级服务

网络设备升级后，投标方应提供备件的同步升级服务，使备件与在用系统设备相一致。

8）设备巡检及健康检查服务

每年一次对系统设备进行巡检服务，并提出健康检查项目，经用户认可后执行健康检查，检查结束提交健康检查报告。

9）第三方设备技术支持服务

投标方统一受理系统中的第三方设备的技术支持，包括第三方设备的技术咨询、故障处理、备件升级等。

10）配合运用质量分析服务

根据铁路通信系统网络性能、运用质量标准的要求，配合维护单位进行分析，并提出优化建议。

投标方应列出各阶段技术服务详细内容（服务内容、工作地点、人员数量及资质等）、与维护单位间详细的工作界面及责任划分等，并按下述格式，在各系统设备报价时一并报出技术服务单价和总价，本价格应列入投标报价进行评估。

| 序号 | 服务项目 | 单项价格元/年 | 合计价格 | 计算标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程支持服务 |  |  |  |
| 2 | 咨询和电话支持服务7×24小时 |  |  |  |
| 3 | 现场支持服务 |  |  |  |
| 4 | 现场值守服务 |  |  |  |
| 5 | 重大事件技术支持服务 |  |  |  |
| 6 | 版本升级服务 |  |  |  |
| 7 | 资料服务 |  |  |  |
| 8 | 故障件维修服务 |  |  |  |
| 9 | 备件同步升级服务 |  |  |  |
| 10 | 设备巡检及健康检查服务 |  |  |  |
| 11 | 第三方设备技术支持服务 |  |  |  |
| 12 | 配合运用质量分析服务 |  |  |  |
| 13 | 网络优化服务 |  |  |  |
| 14 | 紧急故障恢复服务 |  |  |  |
| 15 | 软件补丁服务 |  |  |  |
| 16 | 备件紧急支持服务 |  |  |  |
| 17 | 备件销售服务 |  |  |  |
| 18 | 备件同步升级服务 |  |  |  |
| 19 | 运维交流会服务 |  |  |  |
| 20 | 维保执行月报服务 |  |  |  |
| 21 | 其它服务 |  |  |  |
| 22 | 现场培训服务 |  |  |  |
| 23 | 定期的技术培训服务 |  |  |  |

投标方应对其在中国的技术服务、技术支持方面的情况作出说明。

（2）质量保证期满后的技术服务

质量保证期满后15年内，投标方应有能力提供质量保证期内的所有服务，投标方应按不高于质量保证期内的技术服务单价（元/年）向招标人提供设备正常运用所需的技术服务和技术支持。

在设备生命周期内，投标方应负责免费对由于系统设备自身原因造成的设备缺陷进行硬件更换及软件版本升级。

## 工程设计联络会议

### 各次设计联络主要内容

在设计联络会开始前20天，招标方将召集投标方准备设计联络会所需资料，投标方准备内容包括但不限于：

（1）设备技术规格；

（2）系统及子系统构成方案建议；

（3）系统设备配置；

（4）控制进度计划及供货计划、供货设备材料数量及交货时间安排计划；

（5）各类人机界面操作及功能显示；

（6）试验工作及安排；

（7）室内设备布置；

（8）与其它相关系统接口；

（9）与其它线路、各种段所机构接口；

（10）与外供电源系统接口；

（11）与其它配套设备的接口；

（12）工程设计所需要的设备技术资料。

（13）施工单位要求的文件。

招标方有对设计联络会讨论问题的决定权和澄清问题的解释权。

### 时间和地点

设计联络会具体时间、地点根据工程设计需要确定。

### 参加人员

根据招标方需要，投标方应选派具有丰富的产品和工程经验的技术工程师参加设计联络会。

### 费用

设计联络会由招标方负责组织实施。

投标方应提供设计联络会办公条件；投标方还应提供业主及招标方参加人员自其所在地来往旅行、当地交通、食宿、保险和日常开支费用。

## 技术培训

### 培训目的

为技术管理人员、运营维护人员提供良好的技术培训，使其能胜任系统的维修、软硬件故障处理及熟练掌握系统的操作运用。

### 培训对象

技术管理人员、运营维护人员。

### 培训计划

培训主要分为：

操作维护培训：在正常和紧急情况下如何操作系统，同时培训系统中各种设备的维护知识和技术；

系统及管理培训：系统技术、系统管理方面的培训。

投标方应在报价文件中提供详细的培训计划建议书，该计划建议书应包括培训的地点、课程安排、各科目课时、教员和模拟设施。

投标方应在各项培训开始前至少30天向招标方提供学员所需数量的教材。

### 培训内容

为达到培训目的，投标方的培训计划建议书其培训内容应包括但不仅限于本条款中所列的内容。

(1)  系统

根据培训手册建立对有关设备的总体概念；

了解、掌握系统的基本概念、原理、功能；

了解、掌握系统工作电源的配置、防雷、接地；

了解、掌握与其它相关系统的接口；

了解、掌握系统网络管理措施。

(2)  硬件

系统硬件框架、组成、名称；

各硬件单元的面板显示说明及意义；

各硬件单元的连接配线；

系统及各硬件单元的供电；

系统各硬件单元的功能原理图、输入输出信号及相关技术参数；

与其它相关系统的物理和逻辑接口连接。硬件（通用设备）更新时，软件的设置和重装。

(3)  软件

功能描述；

软件各功能模块之间的联系；

系统信息处理系统框图（包含与其它子系统的接口信息的采集、传递）；

系统及各硬件单元的自检周期、自检时间及自检内容、自检过程；

故障报警信息的详细说明，包括具体的含义，可能的故障源以及相应的修复措施；

软件备份、升级；

详细描述操作工作站内的软件模块及文件结构；

按照功能，详细描述各硬件单元在该项功能实现中所起的作用。

(4)  维护

各部件维护标准、技术参数；

维护基本操作及相关注意事项；

维护工具的使用；

提供标准的系统维护工具；

提供可供参考的维护模式及维护周期；

各单元模块的更换。

(5)  网络管理

各类故障识别、分析及排除；

网络管理的使用及维护。

(6)  操作使用

各类操作维护终端的原理及操作使用方法；

各类监控终端的原理及操作使用方法。

### 培训方法

对业主人员的培训应尽可能多提供试验课时，但只限于利用可用设备进行。若培训现场无设备可用，则应安排去制造厂家实习。

投标方应为一定数量的操作和维护人员安排在投标方实际系统上进行培训，对于关键的维修和维护人员，应在通信系统的制造厂商进行培训，投标方应对此培训给予特别关注。

为了解运用中的实际设备以及操作维护过程，将安排考察一些系统用户。

### 培训语言

培训语言应为中文。

### 工厂培训

工厂培训应在投标方设备供货方总部所在地和/或其设备制造工厂所在地进行。

### 现场培训

操作和维修人员的现场培训应在系统调试之前进行，培训应在诸如调度所、通信站对运营人员的操作进行培训，应包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。

现场培训设施由投标方负责，包括房屋、教室、家具、投影仪等。

投标方应给出现场培训的具体建议，并将在功能规格书中详细确认。

### 测验和考试

为使培训人员达到培训计划要求，所有培训人员都应接受测验和考试，并且在培训结束时通过考试确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作。

投标方应准备并提交1份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供招标方批准。

投标方应负责测验和考试的所有安排和费用。

对合格地完成培训内容的学员应颁发证书。

### 教员资质

投标方应安排具有一定理论水平、丰富实践经验、一定教学经验的人员投入培训教学，并在报价文件中提供教员的有关资质。培训目的主要是培养能熟练操作和维修通信系统的操作人员和维修人员，使他们获得必要的知识和技巧，能将教育进程进行下去，并能熟练地使用这些知识和技巧操作和维修系统，直到全部达标为止。

培训招标人人员的目的在于保证使招标人在工程完工后能够商业运营中安全有效地操作通信系统；对全部工程提供安全、称职、有效的操作、修理和检查。

### 培训费用

投标方承担的培训费用应包含如下几项：

学员的交通费用；学员的食宿、保险等费用；培训中使用的工具、仪表和仿真器的费用，以及书本费用；教员的费用。

# 设备质量保证期

业主签署系统终验证书之日起的至少3年为质量保证期，期间投标方要保修除消耗品以外的所有所供设备。在质量保证期内，如果系统发生故障，投标方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的设备。

在质量保证期内硬件免费更换和维修；软件免费升级；由于软件升级而引起硬件变动所发生的费用由投标方承担。

在质量保证期内，备件作为应急的设备使用，投标方须及时维护更换损坏设备，使招标方的备件库在质量保证期内是充足和完备的。在质量保证期结束后，产品寿命期内投标方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件修改等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，售后服务的费用由双方通过商务协商解决，其中备品备件的费用应不高于此次合同价格。

质量保证期后投标方对所供产品缺陷负全责，负责免费更换硬件或进行软件升级。

投标方应对设备的升级发展做出说明。

（1）投标方应在技术建议书的技术服务支持和保修中提交一个质量保证管理计划供招标方确认，该计划是为了对在质量保证期内由投标方提供的系统进行修复、更换和实施任何补救工作。投标方应该：

1）以及时、负责的态度，尽力完成所有必要工作；

2）未经招标方确认，不要进行任何补救工作；

3）在质量保证管理计划中，详细说明任何拟进行的工作的方法和时限；

4）按月更新质量保证管理计划，显示工作进展和完成的时间；

5）在质量保证期里完成工作时不影响铁路运营的功能要求。

6）不合格通知

a．投标方若发现并希望对系统不符合质量要求之处进行整改和修复，则应立即将其修复申请报告提交招标方，指出不合格之处和采取的修复方法。

b．如果招标方未对投标方按“上款”规定所提交的报告发出不合格通知，则投标方应立即查询此事，在接到通知14天内，提交招标方确认其整改措施和采取这些措施的理由。

（2）系统应不受设计、材料、零部件和工艺方面缺陷的影响，并且满足合同中规定的功能。

（3）在质量保证期内，投标方应派遣资深人员在本项目现场追踪所提供系统的运行性能。需要时，应执行修改，以保证在正常维护条件下完成规定的服务。投标方应说明保证期内的保证措施、人员配备情况、备品备件情况、人员服务地点等。

（4）在质量保证期内，如果投标方收到招标方通知后30天内未能开始进行修改、替换或修理损坏的材料、部件和工艺，则招标方可自行选择修改、替换或修理损坏的材料、部件和工艺。由招标方完成的、投标方保修项下的损坏之修改、替换和修理应列入投标方的费用。

（5）在质量保证期内，系统出现故障时，应由投标方派出技能良好的人员在24小时内及时到现场进行售后服务工作。

（6）在质量保证期内，投标方必须对其提供的设备执行以下规定：

1）保证故障清查和排除；

2）保证更换出现异常而不符合本技术要求或设计文件要求的部件；

3）如果发现的异常问题反复出现或其后果影响到安全，则应要求进行调查研究。研究的结果可以导致小或大的整改以使其符合要求；

4）提供用于丰富数据库的资料，以便随时了解系统的状态。

（7）如果发现的故障原因属于下述情况，投标方应替换相同功能的全部零部件，且费用由投标方负担∶

1）材料质量问题；

2）零部件设计和生产中出现的严重缺陷；

3）对某些零部件（最小可更换单元）的更换和修理超过同类产品在同类型号零部件中的更换率（5%）。

（8）质量保证期内的义务包括对有缺陷零部件进行调查研究、拆卸、更换和重新安装。

（9）这一合同义务还延伸到投标方人员出差费用、包装和运输费用以及进行修复和更换所需的工具费用。

（10）如果故障清查的原因为软件故障时，投标方应进行软件更换。

（11）质量保证期内，如果发生系统运行故障并导致全线或部分停运，投标方需赔偿招标方因停运给业主造成的损失。停运的赔偿额，按故障运营前1周的日均运营收入为基础进行计算。

（12）投标方应提供设备的质量保证期。

# 技术文件

## 基本要求

投标方应能在合同生效后根据工程需要提供6套（或双方商定的数量）与工程设计及运营维护管理有关的技术资料(印刷版4套和CD光盘版2套)。

技术资料要求用中文书写，并使用国际通用的图型和符号。技术资料的清单应有简洁明了的名称和编号。

在产品交货前，投标方应提供20份（或双方商定的数量）完整的技术文件。

投标方应提供一份包括全套文件在内的文件清单，所有技术文件应有简洁明了的名称和编号。

投标方所提供的技术文件，其内容必须与所提供的产品相一致。投标方如需对产品修改而导致的任何修改，应提供20份（或双方商定的数量）更正的印刷文件，其内容应包括：

- 产品可能受到的影响；

- 修改内容；

- 修改理由；

- 对产品的改进建议。

## 技术资料的内容

投标方应提供工程设计及运营维护管理所需的全套技术资料，同时还包括招标方认为必要的其他技术文件。至少应包括：

- 系统概述；

- 产品技术手册（外观尺寸、功能、性能、主要技术参数、组网应用及其它技术规格）；

- 工程设计的技术资料和图纸 （机架面板图等）；

- 设备的安装及操作维护手册（安装、操作、维护、故障排除等）；

- 工厂测试及现场测试方法、步骤及测试表格；

- 监控接口及通信协议。

# 退换

投标方应给出退换的方案（各阶段、各种可能情况下的处理办法及费用等）。

# 软件修改及升级

投标方应保证所提供的软件为最新成熟版本，且保证投入运营一定时期（如36个月）内如推出新的商用版本，给予免费升级。

对所购同一版本软件应免费修改和更新。

在软件升级时，设备软件和网管软件应在线平滑升级，在升级达不到预期目的时，投标方应免费恢复升级前软件版本和相应的数据库。

# 运输及储存

（1）合同设备和零部件应用坚固包装并采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸以及空运、远洋和内陆的长途运输。

（2）对于箱内和捆内的散装部件，均应系加标签并注明合同号、进口合同设备和进口零部件名称、部件名称以及该部件在装配图上的位号和零件号。对于零部件和专用工具，除注明上述内容外，尚需注明“零部件”或“专用工具”字样。

（3）应在每个包装箱的邻接四个侧面上用不褪色的油漆以明显易见的中文字样标明以下内容：合同号、目的地、收货人、合同设备和进口零部件名称及项号、箱号/捆号、毛重/净重、尺寸等。

（4）根据合同设备和零部件在装卸、运输上的不同要求，应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它运输中通用的标记。对于含有易燃易爆物品、腐蚀物品或放射性物质等危险品的设备，应在包装箱上标明危险品标志。对于重量为二吨或超过二吨的合同设备，还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。

（5）在合同设备和零部件的每件包装中都应附有装箱单副本一式两份。

# 其他

（1）投标方可提出对于保证不同厂家设备互联互通可靠性等方面的建议。

（2）投标方可对今后网络系统的升级有何承诺做出说明，包括技术的兼容性等。

（3）其他投标方认为有必要说明或阐述的内容。