新建城际铁路联络线廊坊东至新机场段四电集成及相关工程CJLLXZH-2标段

物资招标技术规格书

机车信号检修测试设备

二〇二三年十月

内部资料 注意保密

目    录

1 总则	1

1.1 总则说明	1

1.2 技术规格总则	1

1.3 技术文件和清单	2

1.4 其他	2

2 技术规格条款	3

2.1 工程概况	3

2.2 招标物资概述	6

2.3 基本功能要求	6

3 标志、包装、运输	14

3.1 标志	14

3.2 包装、运输	14

4 缺陷责任期，交货时间、地点及备品备件	15

4.1 缺陷责任期	15

4.2 交货时间、地点	15

4.3 备品备件	15

4.4 技术服务	16

4.5 培训	17

4.6 设计联络	19

5 测试验收	20

5.1 设备出厂前的测试	20

5.2 现场调试开通	20

6 技术资料	21

6.1 图纸	21

6.2 说明书及手册	21

6.3 测试资料	21

6.4 其他技术资料	21

7 其他	22

8 物资需求	22

- 总则

  - 总则说明

本文件中条款前加注※者为重要条款（包括其细项条款），重要条款中任一条不满足将可能导致废标。

1.1.1 ※投标人应仔细阅读招标人发出的招标文件中所规定的各项条款，包括各项技术规格。要求对技术规格书逐条应答，应答不能以“明白”、“符合”、“满足”等单词进行简答或复制招标文件，如有偏差，必须提供详细的技术规格偏差表并说明原因。

1.1.2 投标人必须保证其用于本工程产品的技术完整性，同时要求投标人对本招标文件中未包括但工程应用所必需的内容进行补充。

1.1.3 投标人应保证制造过程中的所有工艺、设备、材料等（包括外购件）均应符合国家标准、行业标准等相关规定。

1.1.4 投标人应具有ISO9000或GB/T 19000质量保证体系，该质量保证体系应经过国家认证和正常运转。

1.1.5 投标人承诺，中标后对其用于本工程产品的质量负责。如因产品设计、制造导致的缺陷产品或部件，或性能未达到设计指标的产品，中标人应终身免费修理或更换。

1.1.6 本招标文件中的服务需求，要求在缺陷责任期内提供，包括但不限于：工程设计联络、工程服务、技术服务、产品质量抽查检验、上道抽检、驻场监造、出厂检验及设备检测等内容。

  - 技术规格总则

1.2.1 ※投标人提供的产品应能在本文件“技术规格条款”中“使用条件”下连续正常运行，如果产品不能满足这些要求，投标人应申报偏差值。

1.2.2 除另行规定外，应采用国际单位制（SI）来度量所有的产品、材料。

1.2.3 ※除另行规定外，招标设备和仪器的设计和制造均应符合国家或行业标准。当采用其他标准时，投标人应在投标书中明确提出各项设备所遵循的标准名称，并说明与上述标准的差异（需附证明材料）。

1.2.4 ※投标人应承诺：根据本文件的要求、设计联络会议或招标人提出的相关资料信息满足设备间接口要求。

1.2.5 ※投标人应按招标人要求免费提供足够的仿真测试及系统集成测试用设备及相应资源。

1.2.6 ※满足与相邻线路信号设备兼容及互联互通的要求。

1.2.7 ※如果投标产品（含主要部件、外购件）属于国家强制认证（3C认证）范围、中铁认证产品中心（CRCC）目录范围，投标人须提供相关证明文件；如投标产品属于铁道行业行政许可认定范围，投标人须提供相关证明文件；并提供铁道行业产品质量监督检验中心出具的质量检测合格报告。

1.2.8 ※投标人应提供其产品寿命的说明，并提供产品的可靠性和可维护性指标。

  - 技术文件和清单

1.3.1 投标人应提供保证设备、系统及各部分正常运行所需要的完整的技术文件，采购方有权制作副本。

1.3.2 投标人必须随投标书提供一套完整的技术文件，包括但不限于：主要性能、技术参数、安装要求、相关的外观图纸／图片、原理图和安装图。对于电子类设备和系统，投标人应提供投标设备的型式试验报告和电磁兼容测试报告。

1.3.3 所有技术文件、图纸应采用中文书写（进口产品应附中文翻译，以中文为准）。文件、图纸应采用SI（国际单位制）单位、通用图形和符号，所有技术文件、图纸应提供可编辑电子文档，采用Word、Excel、Visio、CAD等进行编辑。

1.3.4 中标人应按招标人的要求提供相关的技术资料。

1.3.5 中标人承诺：配合设计完成相关方案、图纸、接口等设计，确保工程设计的顺利进行。根据业主和招标人需求，提供印刷文件及CD-ROM文件，其中包括操作手册和使用说明书、维护保养手册和故障诊断手册、原理图和／或电路图、组装图和／或安装图以及其它有关使用、维护、保养所需的文件。

  - 其他

1.4.1 产品应采用先进技术并具有成熟运用经验。

1.4.2 本文件为对该产品的基本要求，投标人可以对此提出更为优化、先进的技术方案，且详细阐述其能够满足安全、可靠等要求的具体实现措施。

1.4.3 中标人应按照招标人要求，参加设计联络，对相关设计进行确认。

1.4.4 ※缺陷责任期内，投标人应免费提供保障设备正常运用、维修所需的足够的备品备件。此外按照《高速铁路信号维护规则》（铁总运〔2015〕322号）、参照《高速铁路轨道及站后“四电”工程备品备件配置指导意见》（铁建设〔2012〕158号）规定，配置板卡级系统设备备品备件，提供备品备件数量清单（不含整机备品备件），并包含在报价内。

1.4.5 ※投标人应提供缺陷责任期外备品备件的承诺保证书，并承诺缺陷责任期满后按招标人要求年限内备品备件的单价不高于本次投标单价；此后设备生命周期内所需的备品备件，以优惠供货价格向招标人提供设备正常运用和维修所需的备品备件。承诺书的具体内容及要求在签订合同时双方协商确定。

1.4.6 ※工程范围或技术条件修改时，投标人应按招标人需求，按合同有关条款修改处理，并保证修改后系统的性能不降低。

1.4.7 ※本招标数量仅供招标参考，实际订货规格、数量以施工图为准。

1.4.8 ※投标人提供的所有文件及相关证明材料必须真实、有效，否则将导致废标。

1.4.9 投标人应保证完成所投设备与相邻标段的互联互通。互联互通工作均由投标人负责完成。

1.4.10 对本技术规格书未明确的技术要求，投标人应承诺按照设计联络确定的技术要求实施。

1.4.11 在招标及工程实施阶段，若国家或铁道行业颁布新的技术标准，且本项目需执行新标准时，投标人应承诺按新技术标准进行修改后实施。

- 技术规格条款

  - 工程概况

    - 线路情况

新建城际铁路联络线廊坊东至新机场段工程位于北京大兴区与河北廊坊市境内。

本线起点为北京大兴区与河北省廊坊市交界，线路由北京大兴区采育镇进入河北省廊坊市境内后折向西，于廊坊市北环路北侧、前王各庄村北、后王各庄村南设廊坊东站，出站后跨北环路沿西环路南侧折向西南，跨京沪高铁后转向西至艾家务村北设空港新区站，后向西跨密涿高速后进入北京大兴区境内，经田家营村北侧向西沿大礼路南侧走行，下钻京台高速公路后以地下形式铺设，至磁大路东侧设新航城站，出站后转向南下钻新天堂河至新机场 T1 航站楼下设新机场站，出站后东绕规划 T2 航站楼，经辛村东侧向南下穿永定河，终点为京冀省界，线路长度为 39.438km。共设车站 4 座，分别为廊坊东站、空港新区站、新航城站、新机场站，预留北京新机场南航站楼设站条件，在廊坊境内设动车运用所1座。

    - 工程范围

1）CJLLXZH-1标段

包含新机场站站内范围（下行进站信号机DK42+816～上行进站信号机DK44+714）信号系统工程。

2）CJLLXZH-2标段

廊坊东站（含）至新机场南线路所（含）（改DK12+724～DK52+063），新建正线长度39.339km，新建廊坊东站、空港新区站、新航城站、新机场站（本标段不含新机场站，仅含新机场北线路所纳入新机场站）4个车站；动车运用所1座，为空港新区动车所；线路所2座，分别为新机场南线路所、新机场北线路所（与新机场站为一套联锁设备）。

廊坊东下行进站信号至改DK12+724 范围信号系统工程纳入二期工程招标并实施。

新机场南线路所通过信号机S、SN至改DK52+063范围信号系统工程纳入津兴二期工程招标并实施。

全线线路示意图如下：

图1 线路示意图

全线车站设置情况见下表：

表2.1.2   车站设置情况表

| 序号 | 站名 | 中心里程 | 站间距 （km） | 道岔总数 | 股道总数（含正线） | 道岔表（组） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 60kg/m 18号 | 60kg/m 12号 | 50kg/m 12号 | 50kg/m 9号 |  |
| 1 | 廊坊东 | 改DK15+830 |  | 49 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | 空港新区 | DK25+690 | 9.860 | 18 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 新航城 | DK37+800 | 12.110 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 新机场 | DK43+868 | 6.068 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 新机场与新机场北线路所纳入一套联锁设备管辖。 |
|  | 新机场北线路所 | 改DK46+650 | 2.782 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | 新机场南线路所 | 改DK51+550 | 4.90 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | 空港新区动车所 | 改DZDK31+578 | 距空港新区.71km | 49 | 14 | 0 | 0 | 21 | 28 | 12 条存车线、1 条洗车库线、2 条镟轮线、2 条人工清洗线、4 条检查库线、2 条走行线 |
| 注：本表中新机场站站内信号工程属于CJLLXZH-1标段，CJLLXZH-2标段不含相关工程量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 主要技术标准

（1）铁路等级：城际铁路；

（2）设计速度：200km/h；

（3）正线数目：双线；

（4）正线线间距：4.2m；

（5）最小平面曲线半径：一般 2200m、困难 2000m；

（6）最大坡度：20‰，困难 30‰；

（7）动车组编组辆数：城际列车 8 辆，部分跨线列车 16 辆；

（8）到发线有效长度：400m，部分 650m；

（9）列车运行控制方式：CTCS-2 级列控系统；

（10）调度指挥系统：调度集中；

（11）最小行车间隔：3min；

（12）建筑限界：建筑限界采用《城际铁路设计规范》（TB10623-2014）中第 1.0.6 条建筑限界的基本尺寸及轮廓。

    - 相关工程及分界

- （1）与天津至新机场二期工程分界

与本线衔接的天津至新机场二期工程， 本线与该工程分界为新机场南线路所涿州方面区间， 区间设备均由天津至新机场二期工程考虑并实施，本工程预留管辖区间的房屋面积、用电量。

- （2）与城际铁路联络线二期工程分界

与本线衔接的城际铁路联络线二期工程，本线与该工程分界为廊坊东站北京方面区间， 区间设备均由城际铁路联络线二期工程考虑并实施，本工程预留管辖区间的房屋面积、用电量。

  - 招标物资概述

    - 适用范围

本文件适用于本线及相关工程该类产品的制造、运输、安装、实验、检测、验收、开通、技术服务的有关规定，并作为投标人制定技术建议书的依据。

    - 招标范围

      - CJLLXZH-2标段

本工程在空港新区动车所上行咽喉4条检查库线及下行咽喉检查坑设置机车信号检修测试设备，包括通用机车信号主机测试台及机车信号测试环线设备。

  - 基本功能要求

    - 通用机车信号主机测试台

      - 相关标准及要求

※通用机车信号主机测试台应满足国家标准和有关的行业标准及技术条件。包括但不限于：

- 《机车信号信息定义及分配》（TB/T 3060-2016）

- 《普速铁路信号维护规则》 （铁总运〔2015〕238 号）

- 《高速铁路信号维护规则》（铁总运〔2015〕322号）

- 《JT-C 机车信号车载系统设备检修规程 V1.0》（铁总运〔2013〕122 号）

- 《机车信号设备运用维护管理办法》的通知 （铁总运〔2015〕292 号）

- 《铁路信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》（TB/T 3074-2017）

- 《轨道交通电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度》（GB/T 24338.5-2018）

- 《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》（铁运〔2006〕26号）

- 《关于对铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护进行补充规定的通知》（运基信号〔2008〕362号）

- 《轨道交通可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例》（GB/T 21562）

- 《高速铁路信号工程细部设计和工艺质量标准》（Q/CR 9521-2018）。

- ※满足施工图设计的相关技术要求。

    - 使用条件

通用机车信号主机测试台应在下述工作环境下安全、稳定、可靠地工作：

- 工作温度：－22 ℃ ～ ＋55 ℃

- 工作湿度：不大于90%（25℃时）

- 大气压强：74.8kPa～106.6kPa （海拔高度2500m 以下）

- 振动频率：1~50Hz，振动加速度幅度不大于10m/s2；冲击加速度峰值不大于30m/s2，脉冲持续时间为11ms。

- 工作环境：周围无腐蚀性有害气体，无强辐射干扰。

    - 技术条件

      - 基本要求

应符合以下基本技术条件，但不仅限于：

- 测试台应对管内安装的机车信号主机（CAN、485 通信）均能测试，还可以实现 8 灯位机车信号机、接收线圈的指标测试或功能检查。

- 具备常规技术指标测试、常规循检运行考核、自编循检运行考核、仪器仪表组合操作台、测试数据文件管理。

- 测试台由测试主台、工控计算机、测试接口、打印机、测试系统软件及配套线缆组成。液晶显示屏、测试接口需要嵌入台面，其他设备需要放入工作台柜体中。

- 测试主台给被测设备机车信号主机、机车信号机、接收线圈提供所需的动态电源及程控直流电源，实现全程的自动化测试，采集机车信号主机、机车信号机、接收线圈备的工作数据，通过 USB 接口传送给测试软件，供其分析处理。

- 测试接口提供机车信号主机、机车信号机、接收线圈设备连接接口及控制直流电源，机车信号主机所需的控制直流电源在 0V-150V 间可调，可对 24V、74V、110V 机车信号主机均能够测试。

- 测试系统软件采用 Windows7/10 及以上操作系统，图形化人机界面，接收测试主台传送的数据，实现被测设备各项功能指标的全自动测试或判断，动态显示被测设备测试过程的全套数据，并对测试结果数据进行诊断，判定测试结果是否符合国铁集团规定的技术指标要求，具有强大的测试数据网络查看功能。在有权限的计算机上查看某个点/各个点的所有测试数据并将测试数据和判断果形成表格，供浏览、打印和数据保存。

- 直观实时显示机车信号的工作状态及色灯、灯压、速度等级、速度等级电压、超防、动态电源状态等信息。

    - 机车信号发码台

      - 相关标准及要求

※机车信号检修测试设备应满足国家标准和有关的行业标准及技术条件。包括但不限于：

- 《机车信号信息定义及分配》（TB/T 3060-2016）

- 《普速铁路信号维护规则》 （铁总运〔2015〕238 号）

- 《高速铁路信号维护规则》（铁总运〔2015〕322号）

- 《JT-C 机车信号车载系统设备检修规程 V1.0》（铁总运〔2013〕122 号）

- 《主体机车信号系统技术条件（暂行）》（科技运函〔2004〕114 号）

- 《JT-C 系列机车信号车载系统设备技术规范（暂行）》 （科技运〔2006〕82 号）

- 《JT-C 系列机车信号车载系统设备安装规范（暂行）》（运基信号〔2006〕243 号）

- 《铁路信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》（TB/T 3074-2017）

- 《轨道交通电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度》（GB/T 24338.5-2018）

- 《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》（铁运〔2006〕26号）

- 《关于对铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护进行补充规定的通知》（运基信号〔2008〕362号）

- 《铁路信号故障—安全原则》（TB/T 2615-2018）

- 《轨道交通可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例》（GB/T 21562）

- 《高速铁路信号工程细部设计和工艺质量标准》（Q/CR 9521-2018）。

- ※满足施工图设计的相关技术要求。

    - 使用条件

机车信号发码台应在下述工作环境下安全、稳定、可靠地工作：

- 工作环境温度：－20 ℃ ～ ＋55 ℃

- 工作环境湿度：不大于85%（25℃时）

- 工作环境大气压：74.8kPa～106.6kPa （海拔高度 2500m 以下）

- 周围环境：周围无腐蚀性有害气体，无强辐射干扰

- 电源引入设有防雷措施

    - 技术条件

      - 基本要求

应符合以下基本技术条件，但不仅限于：

- 输出信号

- 国内移频信号的频率

移频中心频率：550、650、750、850Hz

固定移频频偏：±55Hz

低频信息频率：7.0、8.0、8.5、9.0、9.5、11.0、12.5、13.5、15.0、16.5、17.5、

18.5、20.0、21.5、22.5、23.5、24.5、26.0Hz

载频频率误差：不大于 0.05Hz

低频频率误差：不大于 0.005Hz

- UM71 信号的频率

移频中心频率:1700、2000、2300、2600Hz

固定移频频偏：±11Hz

低频信息频率：10.3、11.4、12.5、13.6、14.7、15.8、16.9、18.0、19.1、20.2、

21.3、22.4、23.5、24.6、25.7、26.8、27.9、29.0Hz

载频频率误差：不大于 0.05Hz

低频频率误差：不大于 0.005Hz

- ZPW2000信号的频率

移频中心频率：1701.4、1698.7、2001.4、1998.7、2301.4、2298.7、2601.4、

2598.7Hz

固定移频频偏：±11Hz

低频信息频率：10.3、11.4、12.5、13.6、14.7、15.8、16.9、18.0、19.1、20.2、

21.3、22.4、23.5、24.6、25.7、26.8、27.9、29.0Hz

载频频率误差：不大于 0.05Hz

低频频率误差：不大于 0.005Hz

- 交流计数类信号的频率

微电码载频频率：25 周、50 周、75 周

微电码码型：A 型、B 型

微电码信息：L、LU～U、UU、HU

微电码载频频率误差：不大于 0.05Hz

微电码周期的脉冲时间误差:不大于 1ms

微电码周期的间隔时间误差:不大于 1ms

- 信号输出负载

输出负载阻抗：0～10Ω/0～15Ω

- 最大输出电流：（步进式连续可调）

移频 0～500 mA / 0～1500 mA

UM71、ZPW-2000 0～1500 mA / 0～2000 mA

交流计数 0～1500 mA / 0～2000 mA

电流显示：允许误差 0～±15％

- 输出波形及失真度

输出波形：正弦波

失真度：不大于 2％ （Z0 不小于 6Ω，且电流不小于 0.2A）

- 语音音频输出端口指标

本端口用途是外接有源音箱，或扩音设备至环线检测现场

输出阻抗：不大于 150Ω

输出幅值：输出音频电压信号的幅值不小于 100mV （空载）

    - 电缆

- 电缆长期允许工作温度不超过 125℃。最低使用环境温度-40℃。

- 电缆具有阻燃、无卤特性。

- 电缆允许最低的工作环境温度-40℃,电缆外径20mm及以下的弯曲半径不小于电缆外径的 3 倍。

- 电缆满足低烟无卤性能， 电缆燃烧时释出气体试验满足卤素气体总量 （最大）5mg/g,PH 值（最小）4.3 导电率（最大）10us/mm，烟密度（最小）70%。

- 环线发码器的信号输出端有防雷措施。

- 所提供的设备及其端子、电缆和接线采用适当标签标识。

- 提供接地电阻不大于 4 欧姆的共用接地系统。

- 发码设备接入七方向电缆接线盒电缆，需 48 芯铠装屏蔽电缆。

    - 卡勾

- 卡勾采用 3 毫米热轧钢板，环线卡扣材质应为金属，含带卡箍，免打孔。

- 便于现场安装。

- 解决现场焊接和环线安装不规范的难题。

- 安装螺丝、螺栓、垫圈采用不锈钢材料。

    - 发码箱机柜

- 接线盒采用304不锈钢材料，具有防水防尘的功能。

    - 设备材料、工艺及标准化

设备材料、工艺及标准化应符合下列要求：

- 所选择的材料和工艺应能适应预期功能，且适应工程现场条件。

- 系统采用的材料和零部件应经选择以使其能够满足性能、物理和功能特性的要求及安全性、可靠性和可维护性的要求。材料、加工和零部件应按相应的规范和图纸进行控制。

- 系统元件应以良好的商业惯例制造加工，应特别注意下述过程的整洁和仔细：锡焊、配线、零部件铭牌、电镀、喷涂、铆接、机械化装配、电焊气焊，以及零部件的倒角和去毛刺。

- 中标方应对材料、零部件和元器件的标准化负责，所有批量生产的设备、零部件和元器件均应是标准产品。

- 钢制机柜、机架、盘及其它支撑结构应经细致清洗和防锈处理，并可经受现场环境条件。机箱和支撑结构应涂底漆并着色，机柜、机架、盘和机箱的颜色应协调。

- 所有机柜和机架应可随意安置，并应有固定装置，其高度应根据房间最小高度选择，电缆进出机柜方式应满足现场条件，并经招标人确认。设计联络会确定电池柜具体尺寸。

- 本系统内相同功能的元件在电气上和机械上都应具有充分的可互换性，而不需修整或调整。所有系统项目的可互换性应遵照商业惯例。

    - 电磁兼容与雷电防护要求

应符合下列电磁兼容与雷电防护要求：

- 全面遵守《轨道交通电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度》（GB/T 24338.5-2018）中有关的电磁兼容的规定。

- 按照《轨道交通电磁兼容 第4部分：信号和通信设备的发射与抗扰度》（GB/T 24338.5-2018）中规定的程序分别进行对环境的电磁干扰测试和抗环境电磁干扰的测试。

- 应采用有效方式防护信号和控制系统电子设备及人身安全。

- 应在电源、计算机、数据通讯线路、输入输出接口、机架结构及地线设置等方面采取电磁兼容和防雷设计，包括元器件的选用和印刷电路板的设计制作。

- 如有需要，中标方应按相关规定办理地方防雷减灾办公室关于设备产品防雷的相关手续。

    - 机柜（架／箱）

机柜（架／箱）应符合下列要求：

- 机柜应预留一定数量的模块接插位置，一般不少于20%。

- 机柜与机箱的结构应有良好的散热、隔热、防潮和防尘性能。

- 机柜与机箱的设计应便于测试和器材更换。

- 接插件应接触可靠，易于插拔，结构坚实，不发生机械变形，并应具有防插错措施。接插件插拔次数应保证在400次以上。

- 印制模板应涂以保护层，元器件排列应有规律。板上应有电路名称，元器件附近应有识别标志，各种识别标志被涂层覆盖而不易辩识时，需在涂层外复印再现。所有文字符号及各种识别标志应使用中文字符或英文，并与所提供资料、图纸完全一致。

- 所有室内、外设备及其端子排、电缆和接线应采用适当标签标识。

- 投标人应承诺提供采用国际单位（SI）标注的每一种设备的机架、机柜尺寸、设备尺寸、机柜布置和设备重量等的详细说明。

    - 接口要求

与其他系统接口间的连接线缆及插头由中标方提供，具体接口规格在签订合同时确定。

- 在工程实施过程中，中标方应承诺根据招标方或业主提出新的接口要求，免费提供技术支持和免费按照新的接口要求进行变更。

- 标志、包装、运输

  - 标志

每台产品（或产品单元）必须在显著位置设置产品标牌，其内容包括：

- 产品名称

- 产品型号

- 制造日期及出厂编号

- 制造厂名称

  - 包装、运输

设备包装应采取防潮、防尘、防蚀、防碰、减震等措施，以保证货物安全到达施工现场而无任何损坏，严禁无包装运输。

包装箱应采用钢带加固。

随机出厂的附件应随主机一起包装，如因体积重量关系，必须与主机分开包装时，其附件、备件应有明确的标记。

产品的包装应有收、发货标志，其符号应符合《运输包装收发货标志》（GB/T 6388）的有关规定。

在包装箱的侧板上标注以下内容：

- 产品名称及产品型号

- 制造厂名称

- 产品数量

- 发货地点

- 收货站名、收货单位

- 出厂日期

包装箱内应附下列文件：

- 产品合格证

- 产品使用说明书

- 装箱清单

包装箱侧面注明“小心轻放”、“防潮”、“向上”等发货作业标志，该标志应符合《包装储运图示标志》（GB/T 191）的规定。

- 缺陷责任期，交货时间、地点及备品备件

  - 缺陷责任期

缺陷责任期为2年，自开通之日起计算。在缺陷责任期内，投标人应负责免费更换或修理故障或缺陷设备，因运用不当导致的设备故障除外。

在缺陷责任期内，投标人应派技术人员给予招标人和运维单位技术支援，保证有关人员能够完全胜任设备的日常运用、维护工作。

  - 交货时间、地点

交货日期及地点按招标人要求执行。

  - 备品备件

4.3.1投标人应根据设备安装和维修需要免费提供设备安装调试期间必须的专用工具和专用测试设备，在投标书中明确（名称、型号、规格和数量）。招标人有权最终确定备品备件、专用工具及专用测试设备具体数量及明细表，合同签订时最终确认。

4.3.2投标人应免费提供缺陷责任期内的备品备件，以保证缺陷责任期内不因备件数量短缺延误维修时间而影响行车。缺陷责任期内备品备件应与其它合同设备一同制造、供货；具体数量将在合同签订时由招标人最终确认。

4.3.3投标人应按照《高速铁路信号维护规则》（铁总运〔2015〕322号）、参照《高速铁路轨道及站后“四电”工程备品备件配置指导意见》（铁建设〔2012〕158号）提供备品备件数量和单价，并计入总价。

4.3.4返厂送修设备器材30日内不能修复的由投标方提供备用件，并保证返厂返修的器材质量。

4.3.5投标人应推荐缺陷责任期以外寿命期内使用的备品备件清单，并承诺寿命期内其供货单价不高于本次投标报价，在投标文件中应详细列出推荐清单（只需要列品名，不需要列数量），该部分不计入总报价。

4.3.6投标人应承诺保证在设备生命周期内保证维修、维护所需的元件、零配件供给。

表4.3-1  缺陷责任期内备品备件及专用工具清单表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件名称 |  |  |  |
| 2 | 专用工具名称 |  |  |  |

按照《高速铁路信号维护规则》铁总运〔2015〕322号、参照《高速铁路轨道及站后“四电”工程备品备件配置指导意见》铁建设〔2012〕158号文，备品备件按下表格式提供：

表4.3-2  板块级备品备件清单表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板卡名称 |  |  |  |  |

缺陷责任期以外寿命期内备品备件按下表格式提供：

表4.3-3  缺陷责任期以外寿命期内备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

  - 技术服务

服务需求需根据招标人和设备接收单位要求，结合现场实际情况，满足工程开通及后期维护需求。

投标人应提供相应的技术服务，包括但不限于：

- 项目实施的各个阶段，应招标人要求，投标人应无偿提供工厂内和设备安装现场的技术服务。对所供设备提供技术文件、设计支持、厂验、包装、运输、保险、施工安装督导、调试、培训、验收配合、联调、运行试验、维修维护和缺陷责任期内的技术服务和技术支持。

- 提供系统满足工程设计、工程管理和维护维修等需求的所有技术资料、技术图纸等技术文件。

- 提供该子系统各阶段的测试、验收报告及接口协议文件和资料。

- 提供全套该子系统运营管理和设备维护的竣工文件、技术文件和技术资料。

- 在实施过程中，投标人应负责根据具体实施步骤，提供工程过渡等所需的软件、硬件等设备及相关配合工作。

- 现场出现故障时，保证7*24小时响应，外地24小时内，本地12小时内到达现场处理。

以上文件须同时提供纸质及有效的电子文件。

  - 培训

    - 培训要求

投标人应对运营和维修人员进行必要的培训。培训包括系统培训、维护培训和操作管理培训，培训以课堂教学为主，辅以设备参观和操作实践。

培训的地点包括但不限于：工程实施现场、建设单位及招标人指定的地点、设备生产厂家及设备原产地。在设备生产单位及设备原产地进行培训时，投标人应提供相应配合场所。培训的频次及培训人员视工程复杂程度而定，投标人需根据建设单位、招标人的要求对建设单位、运营维护单位、招标人等进行相应培训。

    - 培训目标

- 根据培训手册建立对有关设备的总体概念。

- 了解、掌握系统的基本概念、原理、功能。

- 了解、掌握与其他相关系统的接口。

- 了解、掌握系统故障诊断措施。

- 使维护人员掌握基本的维修、维护技能。

- 保证运维人员正确、熟练操作各设备。

    - 系统培训

培训的内容包括但不限于：

- 系统组成（包括接口部分的）.

- 系统的特性和功能原理。

- 硬件培训：系统硬件框架、组成、名称；各硬件单元的面板显示说明及意义；各硬件单元的连接配线；系统及各硬件单元的供电；系统各硬件单元的功能原理图、输入输出信号及相关技术参数；与其他相关系统的物理和逻辑接口连接；硬件（通用设备）更新时软件的设置和重装。。

- 软件培训：功能描述；软件各功能模块之间的联系；系统信息处理系统框图（包含与其它子系统的接口信息的采集、传递）；系统及各硬件单元的自检周期、自检时间及自检内容、自检过程；故障报警信息的详细说明，包括具体的含义，可能的故障源以及相应的修复措施；软件备份、升级；操作工作站内的软件模块及文件结构的详细描述；各硬件单元在该项功能实现中所起的作用详细描述。

- 子系统的操作维护。

- 正常及紧急供电条件下对维护和运行程序的安全要求。

- 维护期间采用的专用装置、工具和设备。

    - 维护培训

投标人应按照招标人要求进行适当人次的维护培训。

在设备现场向维护人员提供培训。培训将利用工程现场的系统设备。

维护培训主要包括但不限于：

- 各部件维护标准、技术参数。

- 维护基本操作及相关注意事项。

- 维护工具的使用。

- 提供标准的系统维护工具。

- 提供可供参考的维护模式及维护周期。

- 各单元模块的更换。

- 各类故障识别、分析及排除。

维护培训次数和人数根据需要，由投标人与业主协商调整。

    - 操作及管理培训

投标人应按照招标人要求进行适当人次的操作及管理培训。

在运营操作现场向运用维护人员提供培训。培训将利用已完成调试、即将投入运用的系统设备。

操作及管理培训主要包括但不限于：

- 操作使用及维护

- 显示内容及意义

- 正常情况下的运行模式的操作及管理

- 故障情况下的运行模式的操作及管理

- 系统模拟的操作及管理

    - 培训教材

投标人应在规定的时间内向业主提供所需数量的教材。

    - 培训费用

投标人承担的培训费用包含：

- 现场培训：教员的费用

- 工厂培训：培训相关费用

  - 设计联络

    - 概述

本子系统的设计联络作为四电设计联络时的一部分，将按招标人统一安排的时间、地点进行。设计联络的地点包括但不限于：工程实施现场、建设单位及招标人指定的地点、设备生产厂家及设备原产地。设计联络会的频次视工程复杂程度而定，投标人需根据建设单位、招标人的要求参加设计联络会并承担相关费用。

    - 参加人员及工作准备

设计联络会议参加人员为业主、设计单位、集成商、运营管理单位、设备供应商。

投标人根据招标人的要求提供设计联络所需的设备技术资料。

    - 内容

设计联络会需讨论和确认的内容包括但不限于：

- 工程技术方案

- 系统及子系统构成方案建议

- 系统设备配置

- 进度控制计划及供货计划、供货设备材料数量及交货时间安排计划

- 各类人机界面操作及功能显示

- 试验工作及安排

- 室内外设备布置

- 调度所室内设备布置

- 与其他相关系统的接口

- 与其他线路联络线、各种段、所等机构之间的接口

- 与外供电源系统接口

- 与其他设备的接口

- 工程设计所需要的技术资料

- 施工单位要求的文件

参加会议的各方人员应具备讨论问题的决定权和澄清问题的澄清权。

设计联络会中讨论的内容和作出的决定形成会议纪要，经各方签字确认。

- 测试验收

  - 设备出厂前的测试

设备出厂前应进行测试，测试应满足工程技术条件及现场运用要求。

设备应经电务段检查、检测合格后，才能安装或运达现场使用，若发现缺损或性能劣化，均应由投标人无条件更换、补齐，并不得延误工期。

  - 现场调试开通

现场安装工作开始前，投标人应向招标人提供全套技术图纸、说明书（包括设备的技术性能、技术指标及完整的说明书）及测试记录。

投标人应负责现场设备的调试和开通，并根据招标人或业主的评测，及时优化、改进系统软件、功能以及性能等，以达到系统验收的条件。

- 技术资料

  - 图纸

投标人应提供相关图纸，包括但不限于：

- 各设备的安装图、外形及尺寸图

- 系统构成及各设备相关图

- 各设备的结构图

- 各设备内部布线、布缆图表

- 系统各设备间布线、布缆、各插接件的连接图及配线表

  - 说明书及手册

投标人应提供相关说明书及手册，包括但不限于：

- 各类设备（包括印刷电路板）的技术规格说明书（电气特性、机械特性、重量、散热度、发热量、适用环境及接地要求各界限值）

- 各类设备（包括印刷电路板）的工作原理说明书（电路图、功能图解、流程图、动作原理）

- 操作使用说明书

- 维护管理说明书

- 设备安装说明书

- 各种维修设备使用说明书

- 主要元器件技术手册

  - 测试资料

投标人应提供相关测试资料，包括但不限于：

- 系统设备、各功能模块、电路板等的测试数据和测试结果报告

- 设备出厂前厂方的测试数据和测试报告

- 接口测试报告

- 系统测试报告

  - 其他技术资料

保证系统及各部分正常运行所需要的其他技术资料及技术数据。

- 其他

本技术规格是对该类产品的基本技术要求，并未对全部技术细节作出规定，投标人应保证提供符合本技术规格和相关标准要求的优质产品。

- 物资需求

- 招标人提供招标物资的数量、规格、型号等在施工阶段可能有一定调整，其最终数量、规格、型号以订货单为准。

- 投标人应提供分项价格清单，包括数量为0的设备。

投标人需考虑物资在现场的二次搬运费及相应的检测费用。