海口南港TDCSCTC车站综合维护平台技术规格书

一、项目概述

TDCS/CTC 系统是保障行车调度指挥安全的重要设备，CTC综合维护平台能有效对 CTC 系统车站、中心各种服务器及终端、网络设备的性能、状态进行实时监测，真实反映设备运行情况，及时发现设备安全隐患、提前预防设备故障。根据铁总《列车调度指挥系统(TDCS)/调度集中系统(CTC)综合维护平台技术规范》(Q/CR 574-2021)要求，本项目对已建成开通使用的海口站TDCS/CTC 系统进行建设 CTC 综合维护平台，接入至中国铁路广州局集团有限公司TDCS/CTC中心（以下简称“集团中心”），以增强 TDCS/CTC 系统安全保障能力。项目购置内容如下：

1.购置海口站CTC综合维护平台车站采集系统1套，含CTC综合维护平台车站软件，接入既有TDCS/CTC网络。

二、工作范围及责任

1．投标人工作范围包括提供海口站CTC综合维护平台设备、包装、运输，安装、现场调试、联调试验、试运行、验收工作，提供必要的图纸、资料，完成培训质保期及产品使用期内售后服务。投标人必须全过程参与上述工作，并对整个系统的功能实现、完整性、安全性、可靠性、可用性等负责。

2．投标人在海口站CTC综合维护平台生命周期内应对系统的功能和安全负责。为此投标人应指派确定的技术负责人，并征求招标人的书面认可，如人员变化应及时通知招标人（或接管维护单位），并取得其认可。

3．投标人如与本技术规格书的要求有偏差(无论多少)，都必须清楚地表示在“技术偏离表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

4．投标人须全过程参与招标人或其代理人组织的联调联试、运行试验等工作。为此投标人应指派现场技术总负责人，该人员指派应由投标人制造厂派出，并于派出前书面通知招标人，征求招标人的书面认可后方可实施。

5．系统设备开通投产后，在产品生命周期内，投标人须提供技术支持和售后服务等工作。

6．投标人须按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，无论其是否被明细列在合同文件中。

7．投标人应保证供货设备的总体性能达到设计要求，满足运行需要。因投标人提供的设备本体及附属设备等的造型设计、制造质量问题导致设备无法正常投产，设备无法长期、连续、安全、稳定地运行，投标人必须为此负全部（直接、间接）责任。

8．在签定合同后，招标人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，投标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买卖双方商定。

9． 投标人对整套产品及其主要部件的产地必须明确地标明在投标文件中，并附上相关证明文件。

10．投标人须对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

三、供货范围

1．本次招标采购的海口站CTC综合维护平台系统设备应包括：

（1）投标人设备间线、缆及其安装；

（2）中心及车站设备的上架、入网及调试；

（3）软件调试及安装；

2．招标人负责提供以下条件：

（1）系统与其他信息系统联网所需的通信通道；

（2）电源设备由招标人提供；

（3）设备用房由招标人提供。

四、规格与数量

★1.设备需求

投标人必须根据本技术规格书的要求，提供海口站CTC综合维护平台设备（含软件），并在技术建议书中列出详细的设备组成清单。投标报价必须细化到机柜、关键板卡和模块。

- 车站维护平台设备清单

| 设备名称 | 数量 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CTC综合维护平台车站采集系统 | 1套 | 硬件：CPU≥4核、内存≥16G、硬盘≥1T。 车站采集系统软件：包含采集监测模块、拓扑管理模块、资产管理模块、性能监测模块、告警管理模块、统计分析模块。 |  |

2.投标人应在技术建议书中列出设备安装、调试以及维护用的专用测试仪器仪表和工具的清单和单价。

3.在合同执行过程中，招标人保留根据实际项目需要对设备供货数量进行调整的权利。各种规格设备的单价在合同执行过程中不变，总价按实际供货数量计算。招标人如有调整，应在预定交货期前1个月通知投标人。

4. 车站采集系统的计划交货日期为合同签订后的1个月内完成设备的安装及部署。

5. 车站采集系统的交货地点为现场安装点。

五、产品技术标准和规范

系统应满足且不限于满足下列标准和规范：

1.（中国铁路总公司〔2017〕574号）《列车调度指挥系统（TDCS）/调度集中系统（CTC）综合维护平台技术规范》。

★六、技术要求及技术条件

海口站CTC综合维护平台应满足如下：

1.总体要求

1.1 与集团中心现有CTC综合维护平台技术构架兼容，必须能够完成接入技术条件。

1.2满足铁路局、电务段、车站的维护管理需求；

1.3是TDCS/CTC系统的配套设备，不得影响CTC综合维护平台的正常运行，满足安全性、可靠性的要求；

1.4兼容不同型号、制式的CTC综合维护平台；

1.5提供操作用户身份认证、访问控制、操作审计等功能；

1.6保证功能实现的可靠性、准确性、一致性，具备自诊断功能；

1.7 CTC综合维护平台（含相关设备）的接口采用统一的定义、编码、协议、方式，满足维护信息获取、通信互联互通的需要；

1.8投标人应提供CTC综合维护平台系统的CRCC证书。

2.硬件监测要求应满足

2.1 CTC综合维护平台以拓扑图分层级显示铁路路局、车站等网络拓扑，并可查询各网络连接、设备和通道状态；

2.2 CTC综合维护平台能够实时监测TDCS/CTC系统主要硬件设备的CPU、内存、存储空间使用率、系统运行时间等相关硬件性能信息。

2.3 CTC综合维护平台能够实时监测TDCS/CTC系统数据库服务器的服务状态，相关应用软件的进程信息。

2.4 CTC综合维护平台能够实时监测网络设备负荷、运行状况、线路流量、带宽使用率、端口误码率等性能信息；

2.5 CTC综合维护平台能够实时监测消息队列中间件的工作状态。

2.6 计算机设备监测满足Q/CR574相关规定。

3.业务状态监测要求应满足

3.1 CTC综合维护平台能够实时监测业务软件内部状态和相关报警信息；

3.2 CTC综合维护平台能够实时监测自律机/综合处理机、车务终端与中心的逻辑通信状态；

3.3 CTC综合维护平台能够实时监测应用服务器、通信服务器、自律机/综合处理机等主要设备的主备状态、内部数据处理能力、业务活动状态；

3.4 CTC综合维护平台能够实时监测TDCS/CTC系统与外部系统接口状态，包括与联锁、TCC、TSRS、RBC、TDMS、GSM-R等。

3.5 CTC业务状态监测指标满足Q/CR574的规定。

4平台性能要求

4.1计算机硬件状态、通道状态、业务软件状态等实时信息自动监测周期不大于15s；

4.2历史状态数据至少保存１年，历史报警和案例库至少保存10年。

5 CTC综合维护平台（中心系统）功能要求

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 设备采集监测 | 支持主机，网络设备，数据库，中间的各项指标采集 。 |
| 网络拓扑管理 | 以直观的方式展示被监控设备的物理连接情况，当网络通信中断时对应的连线会变颜色，并产生告警。 |
| 设备资产管理 | 支持资产的新增、编辑、删除、导入、导出等功能；支持设备型号、厂家、上线时间，故障和维修时间等相关设备信息； |
| 设备性能监测 | 对IT软、硬件设备性能状态的统一展示，方便用户及时发现性能瓶颈以及故障分析。 |
| 告警信息管理 | 告警管理支持告警等级，支持语音播报。 |
| 统计分析 | 报表管理可以按月、年或自定义时间区间的进行报表统计； |
| 软件监测 | 监控CTC业务系统的主备机状态、通信连接状态、队列容量、事件属性、时间属性、版本属性、内部数据处理、外部接口状态等，对业务系统拓扑结构进行展示。 |
| 数据库监测 | 支持oracle数据库的监控，包括表空间、数据连接数、会话数量、死锁情况、缓存大小等主要指标。 |
| 中间件状态监测 | 支持MQ监控，包括MQ通道、队列及队列深度，服务状态等。 |
| IP地址管理 | 支持对网络IP地址的划分和管理，实现IP地址的分配，在线/离线状态，IP定位等功能。 |
| 系统配置管理 | 支持组织结构、用户、权限角色、菜单管理、日志管理。 |
| 告警知识库管理 | 告警知识库通过收集和整理运维专家日常的故障分析处理案例。 |

6 CTC综合维护平台（车站系统）功能要求

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 设备采集监测 | 支持主机，网络设备，数据库的各项指标采集 。 |
| 网络拓扑管理 | 以直观的方式展示被监控设备的物理连接情况 。 |
| 机柜管理 | 支持机柜的新增、编辑、删除等功能，直观显示机柜排列情况、机柜内部设备排放按照真实情况进行排列。 |
| 设备资产管理 | 支持资产的新增、编辑、删除、导入、导出等功能；支持设备型号、厂家、上线时间等相关设备信息。 |
| 设备性能监测 | 实现对IT软、硬件设备性能状态的统一展示，方便用户及时发现性能瓶颈以及故障分析。 |
| 告警信息管理 | 可单独配置各设备性能指标的告警阈值，支持告警等级。 |
| 告警知识库管理 | 告警知识库通过收集和整理运维专家日常的故障分析处理案例。 |

七、制造监制和出厂检验

1．在产品制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制。在制造监制期间，制造商有责任提供有关产品包括各种数据，产品结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2．产品出厂之前，制造商须邀请招标人技术人员到制造厂家进行检验。主要部件和电气部件及产品总体的检验都应在工厂内结束。投标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格按照认可的方式进行。在检验结束后，投标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人。但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

八、产品防护、包装及运输

1．产品内外表面应洁净。投标人在投标时须提供产品的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。

2．所有产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

3．随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

4．产品的包装费应包含在投标总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

5．在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一整套完整的经批准的图纸及有关技术文件等资料。包装箱外面应注明数量、产品名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文。

6．投标人应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸的安全等。

7．随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

九、验收

1.计算机系统设备制造完成后，应先在工厂进行模拟测试，所模拟条件要符合现场条件及规格书的要求。所测试设备应为招标人所购买的产品。

2.在现场安装工作开始之前一周,投标人必须向招标人提供全套技术图纸,说明书(包括设备及附件的技术性能、技术指标及完整的软件说明书)和试验记录。

3.投标人负责设备在现场的调试和开通,招标人将派技术人员参加, 并作必要的配合。在调试前一周,投标人应向招标人提供调试计划,调试方法和调试要求, 经招标人研究同意方可开始调试。投标人有义务定期向招标人报告调试进展情况, 遇到的问题和解决的措施。

4.如调试情况良好,设备可投入试运转,招标人再作一个月的交接测试,经确认设备合格后办理交接手续,测试所需仪表,除项目所配仪表可利用外,其它仪表均由投标人无偿提供。交接工作由招标人组织进行,但投标人必须配合。

5.交接测试时,本技术规格书中规定的所有功能将在现场逐项检查测试,而且每一项将进行正常和非正常操作的检查、以确认设备的正常操作响应和非正常操作时故障导向动态安全及故障报警情况。在交接测试期间, 投标人不得作系统上的修改.若还需做一些局部修改时,只能在全部测试完成后给予适当延长时间,并须经过重新测试。由此而引起的所有费用均由投标人负责。

6.交接测试工作包括硬件、软件的质量和可维修性。全部设备、器件的所有性能必须符合规定的要求,数量齐全,工艺、文件资料的质量要好。

7．测试指标应由投标人在技术建议书中具体列出，并加以详细说明,经买、卖双方协商确认后纳入合同,作为验收依据。

8.设备交接后再经一周试用,若系统全部质量指标(包括技术文件) 符合要求,方可作正式验收。

十、技术服务

1. 技术资料

1.1 图纸

1.1.1 系统工作原理图。

1.1.2 各设备的安装图、外形及尺寸图。

1.1.3 系统构成及各设备相关图。

1.1.4 各设备的结构图。

1.1.5 各设备内部布线、布缆图表。

1.1.6 系统各设备间布线、布缆、各插接件的连接图及配线表。

1.1.7 系统各种控制电路图及所有驱动继电器的定义。

1.2 硬件资料

1.2.1操作使用说明书。

1.2.2维护管理说明书。

1.2.3设备安装说明书。

1.3 软件资料

1.3.1 系统软件的结构，设计目标及容量等的详细说明。

1.3.2 维护管理软件的详细说明。

1.3.3 外围设备的功能及操作程序的说明书。

1.4 测试资料

1.4.1 系统设备、各功能模块等的测试数据和测试结果报告。

1.4.2 设备出厂前，厂方的测试数据和测试报告。

1.5 设备安装及硬、软件系统调试的技术资料。

1.6 保证系统及各部分正常运行所需要的其它技术资料及技术数据。

1.7每种文件（除培训用文件技术资料将另作说明外）按总则要求提供。

1.8为满足招标人项目设计，设备安装、操作使用、维护管理及系统扩展的需要，投标人应提供全套详细的设计技术资料的时间将在签订合同时商定。

2. 技术培训

2.1 培训对象：

投标人应对招标人的设备维护管理人员及操作运用人员提供良好的技术培训条件，使其能熟练掌握系统的操作使用。培训工作由投标人牵头组织进行。

2.2 培训内容

2.2.1在现场培训的内容

2.2.1.1系统的一般原理;

2.2.1.2系统设备的安装及维护；

2.2.1.3系统软件的一般知识及调试方法；

2.2.1.4维护管理终端的原理及维护方法；

2.3 培训教师及教材

2.3.1培训教师应熟悉本专业知识及有相当的教学经验。

2.3.2投标人应提供培训的详细计划及教材，经招标人同意后方可使用。

十一、质量保证

质保期要求：通过甲方验收合格之日起2年。

本项目需要具有以下软硬件维护和保障的能力：

1.设备软硬件故障处理服务。

2.电话技术支持服务。

3.巡检服务。

十二、附则

1.带“★”之条款，招标方视为必备条件，如不能满足，则视其投标书为废标。

2.本技术规格书的解释权属招标单位。